Análise da Indução Eletromagnética em Transformadores Planos e em Anéis na Ressonância

Alexandre Alex Silva e Caldas¹, Eduard Montgomery Meira Costa²

| ¹ Graduando de Eng. Elétrica UNIVASF – Juazeiro, Bahia. | ² Professor do Colegiado de Eng. Elétrica UNIVASF – Juazeiro, Bahia. |
| --- | --- |

GRUPO: A B X C D E F G H I J K L TEMA: Sistemas de Distribuição. PALAVRAS-CHAVE: Força Eletromotriz, Relação de Transformação e Frequências de Ressonância.

KEYWORDS: Electromotive Force, Relation of Transformation and Frequency of Resonance.

RESUMO: Este trabalho apresenta resultados de observações dos efeitos da força eletromotriz senoidal induzida em transformadores com núcleo de ar formados por bobinas planas e anelares. Nos experimentos do trabalho foram utilizadas bobinas planas e em anel, alternando primário e secundário, e variando a frequência a fim de se observar picos de ressonância, onde esses transformadores apresentaram altos ganhos de tensão no secundário, onde verificou-se um aumento expressivo no ganho desses transformadores com base na relação de ganho por número de espiras.

ABSTRACT: This paper presents results of observations of the emf effects powered with sinusoidal, voltages in transformers whose coils are presenting flat and ring forms. In the experiments of this study were placed flat coils and in ring, alternating in primary and secondary, and varying the frequency with purpose of observe resonance peaks of transformers, where these transformers present high voltage gains in the secondary, where these transformers obtained high gains in the secondary, where there was a significant increase in the gain of these transformers based on the gain by number of turns.

INTRODUÇÃO

Este trabalho analisa fenômenos de altos ganhos da tensão induzida no secundário, muito superior ao esperado pela relação de espiras, mesmo com uma relação invertida de espiras, ou seja, com menos espiras no secundário que o primário, o que não é previsto na teoria de circuitos [1,2]. Como o circuito equivalente do transformador necessita da consideração das capacitâncias parasitas, e devido às freqüências envolvidas na ressonância, fenômenos de compensação de reatância indutiva com reatância capacitiva não são suficientes para garantir o ganho encontrado, tanto na excitação com onda quadrada como com tensão senoidal, o que se busca aqui explicar. Este trabalho apresenta comparações entre a excitação senoidal e quadrática nesses sistemas, demonstrando esses altos ganhos não encontram explicações na teoria de circuitos [1,2]. Esse trabalho mostra que a configuração desses transformadores que podem ser aplicados a inovações tecnológicas, como é o caso da transmissão de energia sem fio e na construção de novos transformadores de potência com outros princípios de transformação, que vem sendo estudado atualmente. Este artigo possui o objetivo de apresentar resultados empíricos realizados com transformadores com alto ganho de tensão, diferença e mudança de fase em faixas de frequência de ressonância, utilizando transformadores com bobinas em anel e disco. Considerando [3-6] onde são apresentadas relações ideais de máquinas de transformação de tensão e corrente elétrica, o artigo apresenta a descrição de outros métodos como em [7-11] de análise que possibilitarão a ampliação da implementação desses equipamentos no cotidiano.

MATERIAIS

Os equipamentos utilizados para a realização dos experimentos foram um osciloscópio digital Agilent Technologies DSO3202A com ponta de prova N2862A de 12pF de capacitância de entrada e um gerador de funções Rigol DG2021A.

Para os estudos realizados, ora apresentados neste artigo, foram utilizadas bobinas planas e anel com número de espiras 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 200, 500 e 1600, respectivamente. Todas as bobinas foram montadas em uma estrutura de diâmetro de D = 4.65 x 10-2 cm, com fio de cobre esmaltado de diâmetro d = 2.02 x 10-2 cm (32 AWG). Nas bobinas com menos de 200 espiras, as suas alturas eram os próprios diâmetros do fio (h = d = 2.02 x 10-2 cm) e nos casos das bobinas de 200 espiras acima, as alturas foram h = 5 x 10-2 cm. As espiras apresentam suas espiras uniformemente espaçadas na forma espiral do centro para a extremidade, no caso das bobinas planas.

## MÉTODOS

Os experimentos apresentados foram realizados com excitação na bobina primária, sendo ela plana ou anelar, com tensão de pico a pico de 5V senoidal. Nos dados apresentados, essa tensão de entrada varia por causa da impedância interna do gerador de sinais utilizado. As freqüências fornecidas pelo gerador de sinais variam de 1 kHz a 25 MHz . Assim foram analisadas, quanto à tensão, as respostas do primário e do secundário dos transformadores estudados. Informações de níveis de frequência ressonantes, comportamento das bobinas e mudanças de fase na ressonância serão apresentadas nas seções posteriores.

CONCEITOS

Transformadores são dispositivos elétricos que têm a finalidade de isolar um circuito, elevar ou diminuir uma tensão. Servem também para casar impedância entre diferentes circuitos ou como parte de filtros em circuitos de rádio freqüência. Teoricamente, um transformador tem de transferir toda a potência do primário para o secundário (primário e secundário são enrolamentos de entrada e saída, respectivamente). . Na geração, por exemplo, pode ser utilizado para elevação de níveis de 13,8 kV na unidade geradora para até 500 kV para linhas de transmissão [1-6].

Na prática, observa-se certa perda de potência nessa transferência de potência, ocasionada por diversos motivos, como a resistência de fio, correntes pelo núcleo, chamados de correntes de Foucault [1-6].

Um transformador é constituído pelo menos por dois enrolamentos. Na maioria dos casos, esses enrolamentos são independentes, entre si, mas sofrem a ação do campo eletromagnético, que é mais intenso quanto esses transformadores que possuem um núcleo de material ferromagnético [1-6]. Nos experimentos aqui abordados o núcleo utilizado é de ar.

O transformador ideal é um modelo de transformador com coeficiente de acoplamento unitário e que não apresenta perdas significativas, admite-se que a transferência total de energia do primário para o secundário. Respeitando a relação direta entre tensão, corrente e número de espiras [1-6].

Ressonância é a tendência que um sistema tem a oscilar em máximas amplitudes. Isso acontece quando a reatância capacitiva e a reatância indutiva de um transformador são iguais, assim a reatância total será igual a zero e então a impedância do circuito admitirá seu menor valor, pois assumirá apenas a resistência internas dos condutores que é puramente resistivo [1-6].

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste artigo são verificadas as respostas quanto a níveis de tensão, quando são variadas a quantidade de espiras nos bobinados e frequência de entrada no primário, possibilitando o estudo do comportamento quanto à transformação de cada arranjo de bobinas e seus respectivos níveis de ressonância. Nessas faixas de freqüências os conjuntos de bobinas apresentam alto ganho nos níveis de tensão no secundário, mesmo com o número de espiras invertido, ou seja, menos espiras no secundário do que no primário, o que não é previsto na teoria de transformadores ideais [1,2]. O trabalho desenvolvido utilizou da teoria considerando transformadores ideais como comparação, já que nos intervalos de ressonância a reatância capacitiva compensa a reatância indutiva, e apenas é considerada a resistência interna dos enrolamentos, que apresenta baixa impedância devido à dimensão dos transformadores analisados.

Na Tabela 1 são apresentadas as relações de transformação dos transformadores mostrados na Figura 1, como exemplos que em alguns níveis de freqüências as bobinas primárias excitadas com tensão senoidal apresentam um ganho no secundário muito além do esperado pela relação de transformação do transformador ideal. Considera-se que a entrada é mantida em 5 Vpp, tensão de pico a pico, mas que na faixa da frequência analisada ela varia e decai a valores abaixo da tensão real fornecida nas freqüências de ressonância.

Na Figura 1 são apresentados gráficos da tensão (eixo x) versus frequência (eixo y), mostrando o funcionamento do transformador em freqüências que variam de 1Khz a 25Mhz, onde se evidenciam os picos de ressonância, que são as faixas de freqüência onde o secundário apresenta um ganho de tensão muito maior que a relação de transformação do transformador ideal, respeitando o número de espiras.

Figura 1 – Tensões de entrada e saída em função da freqüência, dados experimentais de Anel 12 x disco 20.

(a)

(b)

(c)

Figura 2 – Tensões de entrada e saída em função da freqüência, dados experimentais de a) Disco 20 x Anel 12, b) Anel 10 x Disco 20 e c) Anel 50 x Disco 40.

(a)

(b)

Figura 3 – Tensões de entrada e saída em função da freqüência, dados experimentais de a) Anel 12 x Disco 500 e b) Disco 500 x Anel 12.

Como apresentado nas Figuras 1, 2 e 3 na linha contínua que representa o comportamento da tensão de entrada, a tensão não é igual para toda faixa de freqüência analisada, como se pode ver também em [7-11].

CONCLUSÃO

O conceito de ressonância aplica-se aos transformadores estudados já que todos possuem indutância, capacitância além da impedância interna. Uma das principais características comprovadas é que nas faixas de freqüência de ressonância ocorre um ponto de amplitude máxima, quando os valores de capacitância compensam os valores de indutância, e assim o valor da impedância assume apenas o valor da resistência interna dos condutores. Assim o transformador apresenta um ganho expressivo no secundário, que é quando a impedância se encontra puramente resistiva, apresentado ganhos não considerados na literatura [1-6], sendo visto apenas em [7-11].

Neste artigo comprova-se empiricamente uma discrepância, quanto a literatura de circuitos analisada [1-4,12-14,20], quanto a defasagem das tensões do primário e secundário nas faixas de freqüências de ressonância. Nas faixas de freqüências ressonantes há um ganho expressivo de tensão do secundário em relação ao primário, [3,4,12-14,20].

Este estudo se torna uma importante ferramenta para mostrar o comportamento de transformadores com bobinas planas e anelares em amplas faixas de freqüência (1KHz a 25MHz). Podendo esse estudo ser uma referência para trabalhos futuros com novas configurações da bobina de Tesla [15-20], utilizando bobinas em níveis de ressonância objetivando um ganho expressivo com menor porte que o normal de uma bobina de tesla além de outras possibilidades de aplicações diversas em circuitos de potência, como a diminuição dos volumes dos transformadores usuais, com a diminuição da quantidade de espiras em seu secundário, porém mantendo o ganho. Pode-se ainda expandir à transmissão de energia sem fio, utilizando esse alto ganho dos transformadores em ressonância.

REFERÊNCIAS

- KOSOW, Irving L., “Máquinas Elétricas e Transformadores”. 15ª Edição, Editora Globo. São Paulo, 2005.

- ARAUJO, G. de A., VASCONCÉLOS JUNIOR, C. A. V., Costa, E. M. M., “Desenvolvimento de um Transformador Experimental para Estudos em Eletromagnetismo”, Diálogos & Ciência, 163-176, 2010.

- NILSSON, J. W., RIEDEL, S. A. “Circuitos elétricos”. 6ª edição. Editora LTC. Rio de Janeiro, 2003.

- ALEXANDER, Charles K; SADIKU, Matthew N. “Fundamentos de Circuitos Elétricos”. 3ª Edição. Editora Bookman. Porto Alegre, 2003.

- OGATA, K. “Engenharia de Controle Moderno”, 4ª Edição. Editora Prentince Hall, São Paulo 2005.

- DORF, R. C. e BISHOP, R. H., “Sistemas de Controle Modernos”, 8ª Edição. Editora LTC, Rio de Janeiro 2001.

- COSTA, E. M. M., “Responses in transformers built with planar coils inner ring coils excited by square waves," Progress In Electromagnetic Research B, Vol. 18, 43-58, September 2009.

- COSTA, E. M. M., “Resonance between planar coils vs ring coils excited by square waves," Progress In Electromagnetic Research B, Vol. 18, 59-81, September 2009.

- COSTA, E. M. M., “Resonance On Transformers Excited By Square Waves And Explanation Of The High Voltage On Tesla Transformer.” Progress In Electromagnetics Research B, Vol. 18, 205-224, 2009.

- COSTA, E. M. M., “Planar Transformers Excited By Square Waves” Progress In Electromagnetics Research, PIER 100, 55-68, 2010

- COSTA, E. M. M., “A basic analysis about induced EMF of planar coils to ring coils," Progress In Electromagnetic Research B, Vol. 17, 85-100, August 2009.

- ANIOIN, B. A., et al., “Circuit properties of coils" IEE Proc.-Sci. Mes. Technol., Vol. 144, No. 5, 234-239, September 1997.

- BARLEVY, A. S. e RAHMAT – SAMII, Y. “On The Electrical And Numerical Properties Of High Q Resonances In Frequency Selective Urfaces.” Progress In Electromagnetics Research, PIER 22, 1–27, 1999.

- KURS, A. et al. “Wireless Power Transfer via Strongly Coupled Magnetic Resonances”. Science Express. Vol. 317. no. 5834, pp. 83 – 86,  7 June 2007.

- HOLE, M. J. and L. C. APPEL, “Stray capacitance of a two-layer air-cored inductor," IEE Proc. Circuits Devices Syst., Vol. 152, No. 6, 565-572, December 2005.

- COSTA, E. M. M. “Parasitic Capacitances On Planar Coil”. J. of Electromagn. Waves and Appl., Vol. 23, 2339–2350, 2009.

- COSTA, E. M. M. “Resonance on Coils Excited by SquareWaves: Explaining Tesla Transformer”. Ieee Transactions On Magnetics, Vol. 46, No. 5, May 2010.

- DENICOLAI, M., “Tesla transformer for experimentation and research." Licentiate Thesis, Helsink University of Technology, May 2001.

- BABIC, S. I. e AKYEL, C. “New Analytic-Numerical Solutions for the Mutual Inductance of Two Coaxial Circular Coils With Rectangular Cross Section in Air”. Ieee Transactions On Magnetics, Vol. 42, No. 6, June 2006.

- AKYEL, C, BABIC, S. I. e KINCIC S. “New and Fast Procedures for Calculating the Mutual Inductance of Coaxial Circular Coils (Circular Coil–Disk Coil)”. IEEE Transactions On Magnetics, Vol. 38, No. 5, September 2002.