Universidade Federal da Paraíba

Centro de Ciências e Tecnologia

Departamento de Engenharia Elétrica

Relatório de Estágio Supervisionado

Período 94.1

Aluno

Eduard Montgomery Meira Costa

Matrícula 8921201-X

Professor Orientador e Supervisor

David John Turnell

µ

1.	Introdução	3

1.1.	Objetivos	3

2.	O que é Visual BASIC	5

2.1.	O Ambiente Visual Basic	5

3.	A Criação de Controles	8

3.1.	Blocos de Iniciação e Término do Programa Principal (<nome>.c)	9

3.2.	Blocos ( rotinas ) dos Controles Criados e seus Respectivos Arquivos	11

4.	Mensagens	22

4.1.	Mensagens Windows	22

4.2.	Mensagens Visual Basic	23

5.	Funções Utilizadas no Projeto	25

5.1.	Funções Visual Basic	25

5.2.	Funções Windows	26

6.	Criando um Aplicativo Visual Basic	27

6.1.	Produzindo o EXEFILE	29

7.	Descrição dos Controles Criados	30

8.	Considerações Finais	31

9.	Apêndice - I	32

10.	Apêndice II	33

10.1.	* Arquivo TOOLS.C *	33

10.2.	* Arquivo TOOLS.H *	45

10.3.	* Arquivo TOOLS.RC *	52

10.4.	* Arquivo TOOLS.DEF *	53

11.	Bibliografia	54

# 1.	Introdução

Com o advento das últimas gerações de computadores e a maior facilidade de se obter um microcomputador pessoal, muito se tem desenvolvido a engenharia e as demais áreas.

Nos últimos tempos, o desenvolvimento de novos softwares, tem facilitado o manuseio e a interação homem-máquina. Além do mais, o surgimento recente de ambientes gráficos de desenvolvimento (Visual C++, Visual Basic, OPTO22, etc.), tem facilitado a criação de aplicativos para várias plataformas. O Visual Basic, que é o objeto de nosso estudo, é de fácil utilização e, interage com vários outros softwares para o design final, ou seja, Paintbrush para a criação de telas, Borland C++ for Windows para a criação de controles ( TOOLBOX), etc.

No  âmbito do controle industrial, tais softwares, permitem a criação de telas, onde podemos desenhar um certo ambiente e, através de interfaces de entrada/saída, controlar um ambiente real semelhante ( em tempo real ou com pequenos atrasos ). Aplicativos de controle industrial desenvolvidos usando o Visual Basic executam sob o sistema Windows, que não é um sistema tempo real. Mesmo assim, para sistemas de controle que não são críticos em relação ao tempo de resposta, o Visual Basic está se tornando um ambiente bastante utilizado nestas aplicações.

Vemos que o avanço tecnológico, leva o computador a estar presente em todos os pontos inimagináveis. A simulação de processos e controle dos mesmos, torna-se uma ferramenta indispensável, a cada dia que passa. É necessário este conhecimento para ficar em dia com  este indescritível avanço.

## 1.1.	Objetivos

Neste estágio supervisionado, daremos ênfase ao desenvolvimento e criação de caixas de controle ( TOOLBOX ), para o Visual Basic.

Necessário se torna o aprendizado de trabalho no ambiente Windows, onde será utilizado softwares, tais como o Paintbrush, Borland C++, Visual Basic, entre outros. Após o domínio destes, damos seguida à criação dos controles ( TOOLBOX ).

Mostraremos as etapas seguidas ao desenvolvimento de tais, onde nos limitaremos a descrever o essencial utilizado neste estágio.

Nos utilizaremos do Borland C++ para a criação dos controles e rotinas, e do Paintbrush para a criação dos bitmaps .

Dentre as etapas de desenvolvimento, temos os blocos de abertura e finalização do programa principal ( <nome>.c ), a rotina de controle e de desenho e pintura do controle utilizado.

No desenvolvimento do programa <nome>.h, temos as definições  das propriedades e eventos utilizados pelo controle ( propriedades padrões ou costumeiras. Eventos não foi assunto deste estágio, ficando esta adição para uma futura análise e implementação de interfaces, com a qual, o software irá se comunicar, enviando mensagens para o controle de um certo processo ).

Observe-se, ainda, que, os programas ( arquivos )  <nome>.rc e <nome>.def são criados pelo projetista e detalharemos estes mais adiante.

Por fim analisaremos a criação do projeto ( <nome>.prj - específico do Borland C++) e, quais os programas que devem estar incluídos neste, para procedermos à compilação e à criação do arquivo <nome>.dll e os testes deste no Visual Basic ( é observável que o Visual Basic, utiliza-se da linguagem Basic para a implementação de projetos visuais - linguagem utilizada para inter-relacionar os tools dentro do desenvolvimento do software ).

Para o nosso caso, demos o nome de tools, e o arquivo tools.dll conterá algumas  caixas de controle (seis 'toolboxs' ao todo ), as quais são controles de instrumentação (LED, cntr, bar) e de processos industriais ( tank, thermostat, valve).

Estudaremos também, algumas chamadas Windows e Visual Basic, que nos serão de grande importância aqui.

Devido à limitação de tempo, o principal objetivo foi mais de ganhar experiência com este ambiente de programação, isto é, o software criado não é um aplicativo definitivo, mas uma iniciação para uma futura criação deste.

# 2.	O que é Visual BASIC

O Visual Basic é um ambiente de desenvolvimento rápido de aplicações Windows. Cada aplicativo é construído por objetos gráficos chamados de controles cujos comportamentos e interações são controlados por código BASIC.

A vantagem do Visual Basic em relação aos métodos convencionais de desenvolvimento de aplicativos Windows é a sua simplicidade. A complexidade maior de um aplicativo reside nos controles, que são implementados por terceiros. Um programador Visual Basic seleciona os controles desejados e escreve código BASIC para uni-los num aplicativo Windows. O resultado é uma redução drástica no tempo de desenvolvimento de aplicativos e também no conhecimento de programação requerido.

## 2.1.	O Ambiente Visual Basic

A figura 1 mostra o ambiente Visual Basic.

µ §

Figura 1 - Ambiente Visual Basic

Em sua tela de apresentação temos a janela de menu, o quadro de 'toolbox' ( caixas de controle ), o formulário ( onde se cria um certo aplicativo Visual Basic ), a tabela de propriedades e a janela projeto.

### Janela de Formulário

Cada janela de formulário define uma janela a ser usada no aplicativo final. Uma janela de formulário é mostrada na figura 1 sob o nome FORM1. Um aplicativo simples poderia ter somente uma janela de formulário, mais os aplicativos mais complexos (para controle industrial por exemplo) poderiam ter dezenas.

No formulário, dando-se um duplo click em cima de qualquer um dos controles, aparece a janela de códigos, onde, a partir da linguagem BASIC formal, criamos variáveis gerais do sistema, etc., onde fazemos ligações entre os controles que nele está.

### Janela 'Toolbox'

As caixas de controle são botões que, após serem apertados, podem-se transferir para uma determinada posição do formulário, o controle  que seja desejado.

Quando a mesma é colocada no formulário, é criado o desenho do respectivo controle e, suas propriedades aparecem na janela de propriedades, onde pode-se selecionar uma destas e, modificar como desejar.

### Janela de Projeto

A janela projeto lista todos os arquivos envolvidos no projeto. Estes arquivos podem ser de vários tipos:

·	FRM - arquivos tipo formulário que definem as janelas do aplicativo.

·	BAS - arquivos contendo código BASIC.

·	VBX - arquivos contendo controles incrementados ao ambiente VB.

Veja-se que o Visual Basic, é um software que elimina a possibilidade de criação de rotinas de desenho e pintura no compilador BASIC, o que torna o sistema muito mais rápido.

Ao término de um aplicativo, vemos sua execução selecionando, no menu, a tecla RUN.

Damos ao final deste relatório, um exemplo de um aplicativo Visual Basic, onde é mostrado a tela ( Figura 8 ) e o texto ( códigos que ligam os controles - linguagem BASIC ) deste.

### Janela de Propriedades

A janela de propriedades é a que contém todas as propriedades de um determinado controle, ou do formulário. Para o caso do controle, esta dá as suas propriedades se o mesmo estiver selecionado, e não o formulário.

Deve-se observar, ainda, que , quando temos vários controles no formulário, a tabela de propriedades conterá as propriedades daquele que estiver selecionado, entre todos. Diz-se por selecionado, aquele controle que está com uma borda com pequenos marcadores retangulares (Figura 2) .

µ §

figura 2 - Retângulo mostrando como fica um controle qualquer, selecionado na tela do Visual Basic

# 3.	A Criação de Controles

Este capítulo descreve, em linhas gerais, como é o processo de desenvolvimento de controles para o Visual Basic.

### Principais Variáveis Utilizadas no Desenvolvimento de um Arquivo DLL

Algumas das principais ( mais utilizadas ) variáveis do sistema ( arquivo DLL ), são:

| Variável | TIPO | Comentário |
| --- | --- | --- |
| hctl | HCTL | suporte do controle; |
| hwnd | HWND | suporte da janela do controle; |
| msg | USHORT | inteiro identificando a mensagem a processar; |
| wp | USHORT | palavra paramétrica da mensagem; |
| lp | LONG | parâmetro do tipo longo da mensagem; |
| hdc | HDC | contexto do controle; |
| hbr | HBRUSH | pincel criado para pintura de uma área pré-definida; |
| hXXXXPen | HPEN | caneta criada para desenho de linhas; |
| VBXusers | int | determina o número de aplicativos Visual Basic |
| ps | PAINTSTRUCT | estrutura de pintura que contém informações que o procedimento da janela pode usar para pintar a área do cliente; |
| rect | RECT | estrutura que contém as coordenadas do retângulo (left, top, right, bottom). |

### Arquivos Necessários à Criação de Caixas de Controle

Os principais arquivos que o projetista deve implementar para a criação de uma caixa de controle ( aplicativo DLL - Dynamic Link Library ), são os seguintes:

·	arquivo 1 - <nome>.c - este arquivo deverá conter as rotinas de início e de término, bem como as rotinas de controle de cada tool  envolvido e suas respectivas funções ( pintura, etc.);

·	arquivo 2 - <nome>.h - este arquivo deverá conter a lista de propriedades padrões ou costumeiras, lista de eventos padrões ou costumeiros, suas respectivas estruturas e estruturas modelo, além das iniciações das propriedades e eventos costumeiros;

·	arquivo 3 - <nome>.rc - neste arquivo estão incluídos os nomes dos arquivos <nome>xx.bmp ( icons ) que serão utilizados pelas respectivas ferramentas ( tools );

·	arquivo 4 - < nome>.def - onde são definidas as informações básicas para o aplicativo;

·	arquivo 5 - <nome>.dll - arquivo criado após a compilação do programa <nome>.c;

·	arquivos 6 à 9 - <nome>xx.bmp - arquivos criados no Paintbrush ( ou no Image Editor) para apresentar os icons  no Visual Basic, onde xx representa:

cu - para o padrão VGA ( up );

cd - para o padrão VGA ( down );

mu - para o padrão MONO ( hércules );

eu - para o padrão EGA;

Observe-se que estes quatro arquivos são repetidos para cada controle criado.

·	arquivo 10 - makefile - arquivo criado para a execução de aplicativos Visual Basic (software desenvolvido pelo projetista ).

## 3.1.	Blocos de Iniciação e Término do Programa Principal (<nome>.c)

Para se criar um aplicativo DLL ( Custom Control File ) no Windows, é necessário duas rotinas de iniciação e duas de término.

### Rotina de Iniciação LibMain

Ponto de entrada do DLL ( sua chamada carrega LIBENTRY.OBJ ). Esta rotina é chamada quando o DLL é carregado dentro da memória, colocando o valor de hmod (variável global que a segunda rotina de iniciação necessitará ). Esta rotina é do seguinte modo:

int  FAR PASCAL LibMain (HANDLE hModule, WORD wDataSeg, WORD cbHeapSize, LPSTR lpszCmdLine )

{

wDataSeg = wDataSeg;

cbHeapSize = cbHeapSize;

lpszCmdLine = lpszCmdLine;

hmodDLL = hModule;

return 1;

}

onde, os dados dentro da rotina, evitam advertências para os parâmetros formais ( não utilizados, mas requeridos ).

Esta rotina só é chamada uma única vez, quando o controle é carregado da memória.

O valor retornado ( return 1 ) representa sucesso na iniciação.

### Rotina de Iniciação  VBINITCC

Esta rotina é utilizada para registrar cada classe de controle criado. É chamada cada vez que um aplicativo carrega o controle.

É escrita como abaixo:

BOOL FAR PASCAL _export VBINITCC ( USHORT usVersion, BOOL fRunTime )

{

usVersion = usVersion;

fRunTime = fRunTime;

VBXusers++;

hBlackPen = GetStockObject ( BLACK_PEN );

hLiquidPen = CreatePen ( PS_SOLID, 1, 0x00FFFF00 );

hRedPen = CreatPen ( PS_SOLID, 1, 0x00C0E0FF );

hWhitePen = GetStockObject ( WHITE_PEN );

hDarkGreyPen = CreatePen ( PS_SOLID, 1, 0x00808080 );

VBRegisterModel ( hmodDLL, &modelVALVE );

VBRegisterModel ( hmodDLL, &modelTANK );

VBRegisterModel ( hmodDLL, &modelTS );

return TRUE;

}

Esta rotina apresentada é específica do projeto desenvolvido. Depende do que se queira.

No nosso caso, VBXusers é incrementado para cada arquivo criado no Visual Basic que utilize um dos tools desenvolvidos no arquivo .DLL.

hXXPen - são as canetas de cores criadas para uso dos controles ( tools ).

VBRegisterModel ( hmodDLL, &modelXXXX ) é a função Visual Basic que registra o controle e, expande o toolbox, apresentando na tela uma imagem para o novo controle criado.

Veja-se que, podemos ter quantas canetas ou quantos registros de controle quisermos.

Então, como falamos anteriormente, nela indicamos o registro dos controles, o qual, depende do desenvolvimento do software.

### Rotina de Término VBTERMCC

Rotina opcional, que é, geralmente utilizada para dealocar recursos e ações de limpeza, sendo chamada cada vez que uma aplicação descarrega o controle (semelhantemente à VBINITCC ).

Para o nosso caso, temos:

VOID FAR PASCAL _export VBTERMCC ( VOID )

{

if  ( --VBXusers == 0 ) {

DeleteObject ( hDarkGreyPen );

DeleteObject ( hLiquidPen );

DeleteObject ( hRedPen );

}

}

que indica que, se não houver nenhum aplicativo utilizando o arquivo tools.dll, então todas as canetas serão removidas.

### Rotina de Término WEP

Função chamada quando um arquivo .DLL é descarregado da memória.

Sempre retorna o valor 1 que indica sucesso no término.

Esta função, apenas é compilada e ligada no seu arquivo .DLL, quando o compilador C é versão 6.0. Caso contrário, o linker adiciona automaticamente esta função.

Sua forma é como mostrada abaixo ( é uma forma padrão ):

#if ( _MSC_VER < 610)

int FAR PASCAL WEP ( int fSystemExit );

#pragma alloc_text ( WEP_TEXT, WEP )

int FAR PASCAL WEP (int fSystemExit )

{

fSystemExit = fSystemExit;

return 1;

}

#endif

## 3.2.	Blocos ( rotinas ) dos Controles Criados e seus Respectivos Arquivos

Cada controle criado, terá suas rotinas independentes, onde terá suas rotinas de desenho do respectivo controle, chamadas Windows para criação de janelas ( retângulo ou área do cliente ), chamadas Visual Basic para modificações de valores de propriedades, eventos, entre outros.

Nos ocuparemos de explicações com relação às mensagens Windows e Visual Basic, adiante. Veremos aqui, apenas exemplos e explicações básicas gerais sobre o procedimento do controle.

Estes blocos serão incluídos no arquivo <nome>.c.

### Procedimento do Controle Criado

Em primeiro lugar, devemos definir os protótipos das funções utilizadas pelo procedimento de controle, no início de cada controle criado.

No nosso caso, temos apenas a função de pintura e desenho do controle.

VOID NEAR PaintXXXX (HCTL hctl, HWND hwnd, HDC hdc);

onde XXXX é o nome do controle que estamos desenvolvendo.

Iniciamos, então, o procedimento de controle pela função:

LONG FAR PASCAL _export XXXXCtlProc ( HCTL hctl, HWND hwnd, USHORT msg, USHORT wp, LONG lp )

Na entrada desta função, criamos algumas variáveis locais, as quais serão utilizadas no decorrer do procedimento de controle. São elas:

LPXXXX lpxxxx;

RECT rect;

PAINTSTRUCT ps;

Estas variáveis locais ( pode ter outras quaisquer. Depende do controle a ser criado e do programador ), define os apontadores das propriedades costumeiras criadas pelo projetista, a estrutura de posições do retângulo ( área do cliente ) e, estrutura de pintura.

A estrutura, então, compara a variável msg com as mensagens Windows e Visual Basic, executando pintura de retângulos e controles, dando valores iniciais à propriedades ou eventos costumeiros, ou modificando seus valores, e recriando os formulários dos desenhos do controle com a função InvalidateRect. O procedimento de controle termina com o retorno do valor da função Visual Basic:

return VBDefControlProc ( hctl, hwnd, msg, wp, lp );

a qual processa as mensagens defaults, como é requerida pelo Visual Basic.

Os parâmetros utilizados por esta função, são:

·	hctl - tipo HCTL - dá o handle do controle;

·	hwnd - tipo HWND - dá o handle da janela do controle;

·	msg - tipo USHORT - inteiro identificando a mensagem à processar;

·	wp - tipo USHORT - palavra paramétrica da mensagem;

·	lp - tipo LONG - palavra do tipo longo da mensagem.

### Função que Desenha e Pinta o Controle

Esta função é responsável pela pintura e desenho do controle na área do cliente (retângulo ).

Iniciamo-la com a definição de algumas variáveis locais, que dependem, apenas do que deseja o programador. Algumas delas são:

HBRUSH hbr;

RECT rect;

LPXXXX lpxxxx;

long cor;

. . .

Dando um certo valor a variável cor, criamos um pincel com esta e pintamos o fundo ( background ), como vemos na rotina PaintValve, mostrada abaixo:

cor = 0x00FFFF00;

hbr = CreateSolidBrush ( cor );

GetClientRect ( hwnd, &rect );

FillRect ( hdc, &rect, hbr );

DeleteObject ( hbr );

O comando GetClientRect coloca rect como uma estrutura que contém as coordenadas do retângulo ( left, top, bottom, right ).

O valor dado à variável cor é do tipo longo e retorna a cor ( neste caso ) azul claro, que é passada para o pincel e preenche o retângulo com o comando FillRect. Após isto, destruímos o pincel.

O desenho do controle é feito pelas funções MoveTo e LineTo ( há outras funções como Arc, Ellipse, etc. ), como veremos adiante.

É importante observar que as coordenadas do retângulo são dadas como mostra a figura a seguir:

µ §

Figura 3 - Posições relativas do retângulo ( área do cliente )

As posições rect.left e rect.top são tomadas como referência, isto é, ( 0, 0 ), e rect.right e rect.bottom são respectivamente a largura e a altura ( vista de cima para baixo ). 	Estas posições relativas, nada têm a ver com as propriedades padrões WIDTH,  HEIGHT, LEFT e TOP, que dão as coordenadas e tamanho do retângulo na tela (formulário do Visual Basic ).

### Definições das Propriedades, Eventos e Estrutura Modelo do Controle

Todas estas definições, inclusive a iniciação de propriedades e eventos costumeiros, são feitos no programa ( arquivo ) <nome>.h.

Primeiro, iniciamos com as definições dos bitmaps que formam os botões dos controles:

#define IDBMP_XXXX		palette (número qualquer)

#define IDBMP_XXXXDOWN		palette + 1

#define IDBMP_XXXXMONO		palette + 3

#define IDBMP_XXXXEGA		palette + 6

Estas, definirão os quatro bitmaps para um único controle implementado ( tool ).

No caso de termos mais de um controle implementado, continuamos a lista mudando o valor de palette, apenas.

XXXX é o nome do controle.

A declaração:

#ifndef RC_INVOKED

nos dá um salto para a rotina <nome>.rc, se já tiver sido executado uma vez o que tem após ela.

O próximo passo, é o protótipo da função do procedimento de controle, e a estrutura definida pelo programador, que nos dá o tipo de cada propriedade criada (costumeira ).

LONG FAR PASCAL _export XXXXCtlProc ( HCTL, HWND, USHORT, 	USHORT, LONG );

typedef struct tagXXXX {

tipo-1  propriedade-1

tipo-2  propriedade-2

.

.

.

tipo-N  propriedade-N

} XXXX;

typedef XXXX FAR * LPXXXX;

onde tipo-i pode ser SHORT, LONG, ENUM, etc.

As estruturas de cada propriedade são dadas por:

PROPINFO PropInfo_XXXXPropriedade-i = {

"Propriedade-i",

DT_tipo | PF_fGetData | PF_fSetMsg | PF_fSaveData,

OFFSETIN ( XXXX, propriedade-i ),

0, 0, NULL, 0

};

onde temos que a propriedade "propriedade-i" do controle XXXX, tem as definições de:

·	nome da propriedade;

·	tipo da propriedade ( SHORT, LONG, BOOL, ENUM, etc. );

·	flags que determinam como o Visual Basic interage com a propriedade ( Get, Set, Save - Msg, Data , que indicam que o Visual Basic interage via mensagens VB, ou trabalha direto com o dado );

·	dá a distância em bytes que a propriedade fica do início da estrutura;

·	os quatro últimos, são mais utilizados da forma apresentada, a não ser que trate de algum tipo, como é o caso do ENUM, como está mostrado no exemplo abaixo, retirado da propriedade Position do controle VALVE:

PROPINFO PropInfo_VALVEPosition = {

"Position",

DT_ENUM | PF_fGetData | PF_fSetMsg | PF_fSaveData,

OFFSETIN ( VALVE, Position ),

0, POSITION_HORIZONTAL, "0 - Horizontal\0""1 -  Vertical\0", POSITION_MAX

};

onde temos no início do programa, as definições das posições da válvula, que são:

#define POSITION_HORIZONTAL		0

#define POSITION_VERTICAL		1

#define POSITION_MAX			1

que porá na estrutura a posição inicial ( POSITION_HORIZONTAL ) que deve ser apresentada na tabela de propriedades do Visual Basic, quando for carregado este tool (VALVE ), os nomes a serem expostos de acordo com qual posição se quer ( horizontal ou vertical ), e o número máximo que será aceito na propriedade ( POSITION_MAX ).

Este tipo ENUM é muito utilizado para propriedades que requeiram enumeração.

Dessa forma, falta-nos desenvolver a lista de propriedades, eventos e, a estrutura modelo.

A lista de propriedades é feita da seguinte maneira:

#define IPROP_XXXX_PROPRIEDADE-1			0

#define IPROP_XXXX_PROPRIEDADE-2			1

. . .

#define IPROP_XXXX_PROPRIEDADE-(N-1)			N

Veja-se que cada propriedade é definida como uma constante. A tabela de informações das propriedades deve estar na mesma seqüência que ficar a lista de propriedades:

PPROPINFO XXXX_Properties [] = {

PPROPINFO_STD_PROPRIEDADE-1,

PPROPINFO_STD_PROPRIEDADE-2,

.					   .

.					   .

.					   .

PPROPINFO_STD_PROPRIEDADE-(N-1),

NULL

};

Este caso apresentado, é quando temos apenas propriedades padrões sendo utilizadas. Se definimos alguma propriedade não padrão ( costumeira ), ficamos com:

PPROPINFO XXXX_Properties [] = {

.

.

.

&PropInfo_XXXXPropriedade-i,

&PropInfo_XXXXPropriedade-( i+1 ),

.

.

.

NULL

};

Com a posição relativa a sua definição na lista de propriedades.

Observe que, esta estrutura aponta para as propriedades padrões e, no segundo caso, também para as já definidas estruturas das propriedades criadas pelo projetista ( costumeiras).

Em nosso programa, não foi definido nenhum evento, logo não há lista de eventos, e a tabela de informações de eventos se torna:

PEVENTINFO XXXX_Events [] = {

NULL

};

A análise dos eventos se dá igual à das propriedades. Tanto a lista de eventos, como a tabela de informações e as estruturas de eventos definidos pelo programador ( costumeiros ).

Os eventos tornam-se importantes devido a que, na programação em Visual Basic, precisamos tê-los para podermos criar algum software no mesmo. Caso contrário, nos utilizamos de algum dos tools já existentes ( .VBX ), para que possamos interligar seus eventos aos do arquivo ( .DLL ) criado, como é o nosso caso.

Por fim, entramos com a estrutura modelo - MODEL. A mesma conterá informações gerais sobre o arquivo DLL criado:

MODEL modelXXXX = {

VB_VERSION,			//versão Visual Basic sendo usada

0,				//flags da estrutura MODEL

( PCTLPROC )XXXXCtlProc 	//procedimento de controle

CS_VREDRAW | CS_HREDRAW 	//estilo de classe

WS_BORDER,			//estilo default do Windows

sizeof( XXXX ),		//tamanho da estrutura  do controle

IDBMP_XXXX,			//paleta do ICON

"XXXX",				//nome default do controle

"XXXX",				//nome de classe Visual Basic

NULL,				//nome de classe Parent

XXXX_Properties,		//tabela de informações de propriedades

XXXX_Events,			//tabela de informações de eventos

IPROP_XXXX_PROPRIEDADE-i,	//propriedade default

IEVENT_STD_CLICK,		//evento default

IPROP_XXXX_PROPRIEDADE-i,	//propriedade repr. o valor do controle

};

WS_BORDER indica que o controle terá uma borda, isto é, o retângulo terá uma linha o cercando ( borda ). Se for substituído pelo número zero ( 0 ), esta borda desaparecerá.

Declaramos, então:

#endif

no final de todas as declarações dos controles ( última linha do programa <nome>.h).

É observável que se retirarmos as declarações:

#ifndef		RC_INVOKED	e,

#endif,

não atrapalhará em nada no programa, pois estas, são apenas para acelerar um pouco a execução do programa.

### Definições dos ICONs Utilizados

As definições dos ICONs estão postas no arquivo <nome>.rc, onde ligamos cada constante definida no arquivo <nome>.h ( os bitmaps ) ao seu respectivo bitmap. Ou seja, temos neste arquivo os recursos de controle para cada modelo de cada controle.

De início, ligamos o arquivo <nome>.rc ao arquivo <nome>.h e vbx.rcv:

#include "<nome>.h"

#include "vbx.rcv"

Após isto, ligamos os controles com seus respectivos bitmaps:

IDBMP_XXXX		BITMAP DISCARDABLE	"<XXXX>cu.bmp"

IDBMP_XXXXDOWN		BITMAP DISCARDABLE	"<XXXX>cd.bmp"

IDBMP_XXXXMONO		BITMAP DISCARDABLE	"<XXXX>mu.bmp"

IDBMP_XXXXEGA		BITMAP DISCARDABLE	"<XXXX>eu.bmp"

Teremos uma repetição deste, no caso de termos mais de um controle desenvolvido no projeto, onde só mudará o nome ( XXXX ) do controle ( veja o programa no final do relatório ).

### Definições das Informações Básicas para o Aplicativo - (<nome>.def )

Este é um arquivo que todo aplicativo no ambiente Windows deve ter, pois o mesmo dá as definições relativas necessárias ao aplicativo.

O mesmo tem a forma:

LIBRARY		<nome>

EXETYPE		WINDOWS

DESCRIPTION	'Visual Basic <nome> Custom Control'

CODE		MOVEABLE

DATA		MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE	2048

EXPORTS

WEP @1 RESIDENTNAME

SEGMENTS

WEP_TEXT FIXED

Este arquivo tem esta forma padrão para arquivos DLL.

CODE MOVEABLE indica que os segmentos de códigos são móveis na memória.

DATA MOVEABLE SINGLE indica que os segmentos de dados são móveis na memória,  e a declaração SINGLE, que é um aplicativo DLL.

### Criando o Arquivo <nome>.prj

O arquivo <nome>.prj é uma criação específica do Borland C++.

Cria-se este arquivo, após a implementação dos quatro arquivos anteriormente citados ( <nome>.c, <nome>.h, <nome>.def, <nome>.rc ).

No menu de projetos do Borland C++, escolhe-se a opção OPEN PROJECT. Logo após, escolhe-se a opção ADD ITEM e, inclui os arquivos abaixo relacionados, pressionando os botões indicados ao lado:

·	<nome>.c			( ADD );

·	<nome>.def		( ADD );

·	<nome>.rc			( ADD );

·	vbapi.lib			( ADD ) e ( DONE ).

Após isto, será criado o arquivo <nome>.prj, o qual tem sua importância por fazer a ligação entre estes arquivos.

É a partir deste arquivo <nome>.prj, que procederemos às próximas etapas do desenvolvimento do projeto de criação dos controles costumeiros.

A esta altura, fica faltando, apenas, a criação dos bitmaps ( toolbox icon - botões que serão apresentados na janela de ferramentas do Visual Basic.

Feito isto, procederemos à criação do arquivo <nome>.dll. Falaremos sobre este tópico, mais adiante.

### Criando os Botões dos Controles (  toolbox Icon )

Para que haja sucesso na compilação do programa e criação do arquivo <nome>.dll, necessitaremos criar os botões dos controles, que são em número de quatro para cada controle criado dentro do arquivo <nome>.dll.

Utilizamos para isto, o aplicativo IMAGE EDITOR, ou o PAINTBRUSH.

Fazemos o desenho e o salvamos com seu respectivo nome.

Observe que, os quatro desenhos a serem feitos são:

1§) <nome>cu.bmp - UP - posição para cima, ou seja, botão não selecionado, para VGA;

2§) <nome>cd.bmp - DOWN - posição para baixo, ou seja, botão selecionado, para VGA;

3§) <nome>mu.bmp - UP - posição para cima, para o monocromático;

4§) <nome>eu.bmp - UP - posição para cima, para EGA.

Observe que, as posições para baixo ( DOWN ) para monocromático e EGA, não são requeridas, pois o Visual Basic apenas inverte a posição UP do bitmap, quando este é selecionado.

Veja na figura 4, uma imagem com ZOOM de um dos botões ( toolbox icon ), na tela do Paintbrush, onde foram criados os bitmaps dos controle desenvolvidos aqui.

µ §

Figura 4 - Toolbox Icon criado no Paintbrush

### Arquivos <nome>.dll, e sua Criação

Após a criação de todos os arquivos antecedentes, procederemos à compilação do programa.

Esta se dá, entrando no menu de compilação, e escolhendo-se a opção MAKE.

Aparecerá na tela a janela de Compile Status, mostrando toda a compilação do programa, as suas ligações ( link ), etc. ( veja a figura 5 abaixo, que nos mostra a tela do Borland C++ e a apresentação da janela de compilação após  esta ter terminado ).

µ §

Figura 5 - Tela do Borland C++ com a janela de compilação

Se não há erros de digitação ou qualquer outro problema, o arquivo <nome>.dll é criado, e está pronto para entrar no Visual Basic.

### Carregando o DLL para o Visual Basic

Entrando no Visual Basic, escolhemos o menu ARQUIVO e optamos por ADD FILE.

Indicamos na tela de busca, o nome do arquivo ( <nome>.dll ) e, aparecerá, então, os botões ( toolbox icon ) criados no projeto.

Veja na figura 6, a tela do Visual Basic, onde os últimos seis botões são os criados aqui.

µ §

Figura 6 - Tela de apresentação do Visual Basic

Mais à frente, falaremos da implementação de um aplicativo Visual Basic e a criação do EXEFILE.

# 4.	Mensagens

O método que o Windows utiliza para a comunicação com as respectivas janelas abertas em seu ambiente de trabalho, é o método de mensagens, as quais são enviadas constantemente ( em laço ), a cada aplicativo.

O Visual Basic, utiliza-se do mesmo meio.

## 4.1.	Mensagens Windows

Em aplicações padrões Windows, é enviado, em laço, mensagens para cada janela. Essas mensagens são passadas para o Windows procedure, que é uma função especial que está contido em todo aplicativo Windows. O procedimento Windows pode então, processar a mensagem, ou enviá-la ao processador de mensagens default do Windows ( figura 7 ).

µ §

Figura 7 - Processamento de mensagens numa aplicação Windows

Para o caso de criação de controles costumeiros, Windows envia ao controle o mesmo tipo de mensagem.

Em nosso projeto, nos utilizamos de algumas mensagens Windows, que são:

·	WM_NCCREATE - mensagem Windows enviada para a criação da janela, quando uma instância da classe do controle é criada.

Primeiro é criado um handle para o controle pelo Visual Basic e, então, é criado a estrutura Windows, que causa o handle da janela a ser alocada.

Com esta chamada, podemos colocar valores iniciais em propriedades costumeiras, como mostra o exemplo abaixo:

case WM_NCCREATE:

{

lpValve = ( LPVALVE ) VBDerefControl (hctl); //Cria apontador

lpValve -> Vazao = 0;  //Valor inicial da variável Vazao

lpValve -> MaxVazao = 10;//Valor inicial da variável MaxVazao

break;

}

·	WM_PAINT - mensagem Windows utilizada para a pintura do retângulo ( área do cliente). Esta utiliza-se da variável ps do tipo PAINTSTRUCT, que já foi comentada anteriormente, no capítulo 3. Veja o exemplo a seguir:

case WM_PAINT:

if ( wp )

PaintValve ( hctl, hwnd, ( HDC )hdc );

else {

BeginPaint ( hwnd, &ps );

PaintValve ( hctl, hwnd, ( HDC )hdc );

EndPaint ( hwnd, &ps );

}

break;

Estas duas, são as principais mensagens Windows, utilizadas para a criação de um arquivo <nome>.dll, e são das que utilizaremos no desenvolvimento do projeto aqui apresentado ( tools.dll ).

Outras chamadas Windows podem ser utilizadas, contudo, depende do desenvolvimento do projeto e qual o assunto que o programador está a trabalhar.

## 4.2.	Mensagens Visual Basic

Quando um controle costumeiro é carregado, Windows envia para o controle o mesmo tipo de mensagem que enviaria a uma janela. Visual Basic intercepta, então, as mensagens do controle. Então, opcionalmente, adianta a mensagem para o procedimento de controle. O procedimento de controle, pode processar a mensagem ou passá-la para o processador default de mensagens Visual Basic, VBDefControlProc ( Figura 8 ).

µ §

Figura 8 - Processamento da mensagem Windows através do Visual Basic

Visual Basic decide se deve ou não passar a mensagem. Em alguns casos, as mensagens são tratadas em nome do controle, isto é, são processadas pelo Visual Basic, e não pelo controle.

Quando Visual Basic adianta a mensagem, ele junta um handle a ela e, a envia ao controle que provê acesso à estrutura do controle alocada pela instância do controle.

Essa estrutura contém bastante informações, específicas para o Visual Basic que não é encontrado na estrutura Windows.

No nosso desenvolvimento, utilizamo-nos de mensagens, entre as várias existentes, cuja principal é:

·	VBM_SETPROPERTY - mensagem enviada para o controle, quando a propriedade é ajustada. Vemos no exemplo a seguir, que após esta mensagem, testamos se alguma propriedade costumeira foi modificada, fazendo esta mudança. Caso seja modificada alguma propriedade padrão, o mesmo acontecerá ( veja o exemplo a seguir ).

case VBM_SETPROPERTY:

switch ( wp ) {

case IPROP_VALVE_VAZAO:

lpValve = ( LPVALVE ) VBDerefControl (hctl);

lpValve -> Vazao = ( SHORT )lp;

InvalidateRect ( hwnd, NULL, TRUE );

return 0;

. . .

}

# 5.	Funções Utilizadas no Projeto

Como todo ambiente de programação, há variadas funções que determinam o que o programa deve executar, isto é, como o computador deve proceder diante do que deseja o programador.

## 5.1.	Funções Visual Basic

O Visual Basic tem várias funções que vão desde funções de manipulação de strings, passando por funções de In/Out, estruturas de pintura, acesso a controles, até acesso a janela do controle.

Como já falamos no início deste relatório, vamos nos ater a descrever, apenas algumas das funções utilizadas para a criação do projeto desenvolvido ( tools.prj ).

·	VBRegisterModel - esta é a função ( localizada em VBINITCC ) que registra um novo tipo de controle. Ela habilita o Visual Basic a suportar as instâncias do controle e, expandir o botão da caixa de controle, mostrando uma imagem para o novo controle.

·	VBDerefControl - esta função toma um handle para a estrutura de controle, e retorna um apontador (de distância ) para a estrutura definida pelo programador , que é a parte da estrutura do controle que o projetista do mesmo tem acesso. Veja o exemplo:

### <nome>.c

. . .

LPXXXX lpxxxx;

. . .

VBDerefControl  ( hctl );

lpxxxx -> Propriedade (i) = ( TIPO (i) )lp;

. . .

### <nome>.h

. . .

typedef struct tagXXXX {

. . .

TIPO (i) Propriedade (i);

. . .

} XXXX;

typedef XXXX FAR * LPXXXX;

Observe-se que um apontador de distância, se refere a que, o mesmo aponta para uma estrutura  fora do programa onde ele está definido ( definido em <nome>.c, apontando para <nome>h ). Também pode-se ver que a definição do apontador é feita pela função VBDerefControl.

Quando fazemos uma chamada de algumas funções Visual Basic, perdemos este apontador, tornando-se necessário nova chamada da função. Isto devido a que, esta funções (as quais são desconhecidas ) têm o potencial de produzir esta perda.

·	VBDefControlProc - esta função executa mensagens default, processando como requerida pelo Visual Basic.

É importante para o procedimento do controle chamar esta função, para processamento default.

Particularmente, se o procedimento de controle recebe a mensagem mas não a processa, ele deve admitir que o controle passe a mensagem para o procedimento default. Esta função executa todo o processamento de mensagens relacionadas à propriedades padrões, bem como por outras mensagens enviadas pelo Visual Basic e pelo Windows.

É o valor retornado do controle de procedimento.

## 5.2.	Funções Windows

Utilizamos variadas funções Windows aqui, para os mais diversos processos. Damos aqui, uma lista de algumas funções utilizadas e, uma breve explicação sobre o que cada uma faz:

·	GetStockObject - dá uma objeto ( caneta, pincel, etc. ) com uma cor padrão;

·	CreatePen  - cria uma caneta com uma determinada cor, definida pelo programador, a qual é utilizada parra traçar linhas;

·	DeleteObject - elimina ( destrói ) o objeto ( caneta, pincel, etc. ) criado pela função CreatePen;

·	InvalidateRect - recria  o retângulo com os novos parâmetros das propriedades;

·	GetClientRect - dá as coordenadas da área do cliente;

·	FillRect - preenche o retângulo ( ou a figura com a tinta ( cor ) do pincel criado e aqui utilizado );

·	SelectObject - seleciona um objeto padrão ( caneta, pincel, etc. ) para uma determinada tarefa;

·	MoveTo - marca o ponto inicial de onde deve sair uma certa linha ( move o cursor para aquele ponto de coordenadas x, y );

·	LineTo - traça a linha do ponto marcado por MoveTo até suas coordenadas.

# 6.	Criando um Aplicativo Visual Basic

Entrando no Visual Basic, nos utilizamos dos controles ( tools ), onde, apertando um determinado botão, transferimos este para o formulário.

Para cada controle colocado no formulário, aparece na tabela de propriedades, seu nome e suas propriedades.

Tendo-se em mente o que se pretende, na janela em que se apresenta os arquivos, pressionamos o botão ver código, onde definimos em ( General ) as declarações de variáveis, etc.

Se dermos um click duplo em cima de um dos controles selecionados e apresentados no formulário, será apresentada a janela de códigos, com a iniciação do mesmo:

Sub Tool (n)_Evento ( )

³

End Sub

onde o traço vertical é o cursor, e é onde nós ligamos os objetos selecionados, relativamente à sua propriedade desejada, através da linguagem Basic.

Veja por exemplo, a figura a seguir, que é a tela do Visual Basic com um aplicativo gerado através dos controles criados no arquivo tools.dll.

Logo após, você vê o programa em BASIC, que produz a ligação entre os controles.

Quando executamos o programa ( RUN ), vemos seu funcionamento.

µ §

Figura 9 - Formato do Visual Basic com um aplicativo utilizando alguns controles

Programa em BASIC que executa o aplicativo Visual Basic mostrado na figura 9:

Dim x As Integer

Dim y As Integer

Dim z As Integer

Sub Timer1_Timer ( )

x = x + 1

If x < 50 And x > 30 Then valve1.Vazao = valve1.Vazao + 1

If x = 100 Then x = 0

If valve1.Vazao > 0 Then tank2.Volume = tank2.Volume + valve1.Vazao

If valve2.Vazao > 0 And tank2.Volume > 50 Then tank2.Volume = tank2.Volume - valve2.Vazao: tank1.Volume = tank1.Volume + valve2.Vazao

If valve3.Vazao > 0 And tank2.Volume > 40 Then tank2.Volume = tank2.Volume - valve3.Vazao: tank3.Volume = tank3.Volume + valve3.Vazao

If tank2.Temperatura > 70 Then tank2.Temperatura = tank2.Temperatura - 1: THERMOSTAT1.On = 0

If tank2.Temperatura < 65 Then tank2.Temperatura = tank2.Temperatura + 1: THERMOSTAT1.On = 1

If tank2.Volume > tank2.MaxVolume - 10 Then valve1.Vazao = 0

End Sub

Sub Timer2_Timer ( )

y = y + 1

If y < 40 And y > 20 Then valve2.Vazao = valve2.Vazao + 1

If valve2.Vazao = valve2.MaxVazao Then valve2.Vazao = 0

If y = 50 Then y = 0:  tank1.Volume = 0

If tank1.Volume = tank1.MaxVolume Then valve2.Vazao = 0

End Sub

Sub Timer3_Timer ( )

z = z + 1

If z < 30 And z > 20 Then valve3.Vazao = valve3.Vazao + 1

If valve3.Vazao = valve3.MaxVazao Then valve3.Vazao = 0

If z = 40 Then z = 0: tank3.Volume = 0

If tank3.Volume = tank3.MaxVolume Then tank3.Volume = 0

End Sub

Salientamos ainda, que para trazer um desenho criado no Paintbrush para ser colocado como imagem de fundo, selecionamos o formulário, onde, nas propriedades colocamos o nome da pintura gravada num arquivo ( .bmp ), na propriedade picture, que porá imediatamente seu desenho no formulário.

## 6.1.	Produzindo o EXEFILE

Para procedermos à criação do EXEFILE ( arquivo de execução ), precisamos, apenas, estando no Visual Basic com o aplicativo no formulário, e o programa na janela de código, abrir o menu de Arquivo e selecionar:

Make EXE file...

O sistema cria, automaticamente um arquivo <nome>.exe, e o coloca no disco.

Logo, para se ver a execução do aplicativo, não se necessita mais entrar no Visual Basic, somente entrar no gerenciador de arquivos, e dar um click duplo no arquivo <nome>.exe, que o sistema executa automaticamente o aplicativo.

# 7.	Descrição dos Controles Criados

No desenvolvimento do projeto, foram criados os seguintes controles:

LED - controle que cria a imagem de um LED ( Light Emitter Diode ) vista de cima, que tem como principal propriedade, mostrá-lo ligado ou desligado;

BAR - controle que cria a imagem de uma barra ( do tipo utilizado em alguna aparelhos de som ) que cresce de acordo com seu valor;

CNTR - controle que cria um contador do tipo mecânico ( utilizado em toca fitas );

VALVE - controle este que cria uma válvula hidráulica, onde pode-se controlar sua vazão (propriedade ), de zero até um certo valor máximo ( maxvazão ) que é outra propriedade. Sua imagem é uma certo retângulo que tem uma linha central que varia ( posição angular ) de acordo com o valor destas duas propriedades.

TANK - controle que faz o desenho de um tanque onde tem propriedades tais como: volume, máximo volume e temperatura do líqüido, onde é pintado internamente, desde o fundo, até uma posição relativa ao máximo volume que este pode conter;

THERMOSTAT - controle que cria um certo aquecedor ( apenas liga ou desliga ), o qual pode ser utilizado juntamente com o controle TANK, para um determinado processo industrial, onde devemos aquecer, ou mesmo, manter uma certa temperatura do líqüido dentro do tanque.

# 8.	Considerações Finais

Numa análise geral, acerca da idéia passada pelos softwares atuais, observamos sua grande importância no nosso cotidiano.

O trabalho de criação de toolboxes ( caixas de controles ) para o Visual Basic, mostra-nos o potencial das máquinas, em processar dados, apenas, visto que as mesmas trabalham em cima de criações humanas. É provável que em um futuro próximo, isto já não seja muito verdade.

O ambiente Windows, um dos grandes avanços tecnológicos atuais, na área de engenharia de softwares, embora seja fantástico, e crie maravilhas, foi, na verdade, uma reviravolta nas idéias computacionais, por que, o mesmo não facilitou a compreensão de programação. Ou seja, embora tenha enriquecido em muitas coisas ( apresentações, imagens, etc. ), dificultou, demasiadamente, a visão dos menos esclarecidos ( tornando um ambiente mais hostil e complexo ) e, exigindo extremo esforço da parte de quem o quer aprender.

Esperemos que futuras versões de softwares ( compiladores, ambientes de trabalho, utilitários, etc. ) se tornem mais simples de se entender, para que haja uma real popularização destes.

O Visual Basic, como aplicativo do ambiente Windows, é lento e só deve ser utilizado para processos simples, e que não exijam rápido tempo de resposta, pois o mesmo não trabalha com estrito tempo real. Porém, com tudo isto, ainda é muito eficiente.

Como exemplo de sua eficiência para processos não muito rápidos, ou mesmo lentos, poderíamos citar um certo processo de enchimento de um tanque ( duração de, pelo menos minutos ); o controle de sua temperatura ( processo que exige, também, uma certa quantidade de tempo ), etc.

Por fim, por usar a linguagem BASIC, o Visual Basic é um software de fácil utilização.

# 9.	Apêndice - I

Análise da Experiência Pessoal Adquirida

O projeto iniciado no mês de novembro do ano de 1994, causou-me um impacto, visto, nunca antes, ter programado em linguagem C, nem muito menos, trabalhado em ambiente Windows.

Contudo, bastou poucas semanas para um rápido aprendizado sobre o ambiente Windows e, a linguagem C.

Com o mínimo de tempo, foram desenvolvidos simples programas e, iniciado o processo de desenvolvimento de trabalhos no Borland C++ para Windows, além de ter sido aprendido, também muito breve, a criar pequenos e simples projetos em Visual Basic ( na realidade, foi um processo paralelo, todos estes passos ) e o desvio para os verdadeiros objetivos do projeto, que era de criar ferramentas ( caixas de controles - toolboxs ) para o Visual Basic, utilizando-se de vários aplicativos no Windows ( Paintbrush, Borland C++, Visual Basic, etc. ), os quais exigiram muito cuidado e atenção de minha parte.

Visto o tempo gasto ( várias horas diárias ), deu-me uma boa quantidade de informações, dando-me idéias à respeito de ambientes computacionais atuais, e novos rumos a serem seguidos.

Durante este tempo, de leigo, passei a conhecer o básico do ambiente Windows, aplicativos como o Paintbrush, Word, etc. e, ambientes de programação como o Borland C++ no MS-DOS e no Windows, entre outros.

Embora minha aprendizagem tenha sido básica ( por ter sido direcionado para um determinado objetivo ), foi um enorme passo, pois são poucos que o conseguem fazê-lo e, além do mais, é o passo inicial, donde se retira energias suficientes para se prosseguir com mais ímpeto, andar à frente como uma criança que aprende a andar, e não mais engatinha; tende, isto sim, a correr.

# 10.	Apêndice II

Listagem do Projeto "tools.prj", Desenvolvido no Estágio

## 10.1.	* Arquivo TOOLS.C *

// ----------------------------------------------------------------

//   TOOLS.C

//-----------------------------------------------------------------

#include <windows.h>

#include <vbapi.h>

#include <math.h>

#include "tools.h"

#define PI  3.14

// Global Variables

HANDLE hmodDLL;

HPEN hDarkGreyPen;

HPEN hWhitePen;

HPEN hBlackPen;

HPEN hLiquidPen;

HPEN hRedPen;

int VBXusers = 0;

HPEN hLightGreyPen;

void Border (HDC, RECT);

// Initialization routines

int FAR PASCAL LibMain (HANDLE hModule, WORD wDataSeg, WORD cbHeapSize, LPSTR lpszCmdLine)

{

//Avoid compiler warnings on unused parameters

wDataSeg    = wDataSeg;

cbHeapSize  = cbHeapSize;

lpszCmdLine = lpszCmdLine;

hmodDLL     = hModule;

return 1;

}

BOOL FAR PASCAL _export VBINITCC (USHORT usVersion, BOOL fRunTime)

{

usVersion = usVersion;

fRunTime  = fRunTime;

VBXusers++;

hBlackPen = GetStockObject (BLACK_PEN);

hLiquidPen = CreatePen (PS_SOLID, 1, 0x00FFFF00l);

hRedPen = CreatePen (PS_SOLID, 1, 0x000000FFl);

hWhitePen = GetStockObject (WHITE_PEN);

hDarkGreyPen = CreatePen (PS_SOLID, 1, 0x00808080l);

hLightGreyPen = CreatePen (PS_SOLID, 1, 0x00D0D0D0L);

VBRegisterModel (hmodDLL, &modelLED);

VBRegisterModel (hmodDLL, &modelCntr);

VBRegisterModel (hmodDLL, &modelBar);

VBRegisterModel (hmodDLL, &modelTank);

VBRegisterModel (hmodDLL, &modelTS);

VBRegisterModel (hmodDLL, &modelValve);

return TRUE;

}

//  End routine

VOID FAR PASCAL _export VBTERMCC (VOID)

{

if (--VBXusers == 0)

{

DeleteObject (hDarkGreyPen);

DeleteObject (hLiquidPen);

DeleteObject (hRedPen);

DeleteObject (hLightGreyPen);

}

}

//-----------------------------------------------------------------

//  VALVE Control Procedure

//-----------------------------------------------------------------

// Local prototypes of Valve control

VOID NEAR PaintValve (HCTL hctl, HWND hwnd, HDC hdc);

LONG FAR PASCAL _export ValveCtlProc (HCTL hctl, HWND hwnd, USHORT msg, USHORT wp, LONG lp)

{

LPVALVE lpValve;

RECT rect;

PAINTSTRUCT ps;

switch (msg) {

case WM_NCCREATE:

{

lpValve = (LPVALVE) VBDerefControl (hctl);

lpValve -> Vazao = 0;

lpValve -> MaxVazao = 10;

break;

}

case WM_PAINT:

if (wp)

PaintValve (hctl, hwnd, (HDC)wp);

else {

BeginPaint (hwnd, &ps);

PaintValve (hctl, hwnd, ps.hdc);

EndPaint (hwnd,&ps);

}

break;

case VBM_SETPROPERTY:

switch (wp) {

case IPROP_VALVE_VAZAO:

lpValve = (LPVALVE) VBDerefControl (hctl);

lpValve -> Vazao = (SHORT)lp;

if (lpValve -> Vazao > lpValve -> MaxVazao)

lpValve -> Vazao = lpValve -> MaxVazao;

if (lpValve -> Vazao < 0)

lpValve -> Vazao = 0;

InvalidateRect (hwnd, NULL, TRUE);

return 0;

case IPROP_VALVE_MAXVAZAO:

lpValve = (LPVALVE) VBDerefControl (hctl);

lpValve -> MaxVazao = (SHORT)lp;

if (lpValve -> MaxVazao <=0)

lpValve -> MaxVazao =1;

if (lpValve -> MaxVazao < lpValve -> Vazao)

lpValve -> Vazao = lpValve -> MaxVazao;

InvalidateRect (hwnd, NULL, TRUE);

return 0;

case IPROP_VALVE_POSITION:

lpValve = (LPVALVE) VBDerefControl (hctl);

lpValve -> Position = (ENUM)lp;

InvalidateRect (hwnd, NULL, TRUE);

return 0;

}

break;

}

return VBDefControlProc (hctl, hwnd, msg, wp, lp);

}

// Painting the Valve

VOID NEAR PaintValve (HCTL hctl, HWND hwnd, HDC hdc)

{

HBRUSH hbr;

RECT rect;

LPVALVE lpValve;

long cor;

int x, y, i;

// Paint Background

cor = 0x00FFFF00l;

lpValve = (LPVALVE) VBDerefControl (hctl);

hbr = CreateSolidBrush (cor);

GetClientRect (hwnd, &rect);

FillRect (hdc, &rect, hbr);

DeleteObject (hbr);

// Painting border lateral of the valve in position

for (i=0; i<3; i++)

{

if (lpValve -> Position == POSITION_HORIZONTAL)

{

SelectObject (hdc, hWhitePen);

MoveTo (hdc, rect.left, rect.top + i);

LineTo (hdc, rect.right, rect.top + i);

SelectObject (hdc, hDarkGreyPen);

MoveTo (hdc, rect.left, rect.bottom - i);

LineTo (hdc, rect.right, rect.bottom - i);

}

else {

SelectObject (hdc, hWhitePen);

MoveTo (hdc, rect.left + i, rect.top);

LineTo (hdc, rect.left + i, rect.bottom);

SelectObject (hdc, hDarkGreyPen);

MoveTo (hdc, rect.right - i, rect.top);

LineTo (hdc, rect.right - i, rect.bottom);

}

// Painting Valve in position (angle)

SelectObject (hdc, hBlackPen);

if (lpValve -> Position == POSITION_VERTICAL){

y=rect.bottom*sin((PI*lpValve->Vazao)/(2*lpValve->MaxVazao))/2;

x=rect.right*cos((PI*lpValve->Vazao)/(2*lpValve-> MaxVazao))/2;

y = rect.bottom/2 - y;

x = rect.right/2 - x;

}

else  {

y=rect.bottom*cos((PI*lpValve->Vazao)/(2*lpValve->MaxVazao))/2;

x=rect.right*sin((PI*lpValve->Vazao)/(2*lpValve->MaxVazao))/2;

y = rect.bottom/2 - y;

x = rect.right/2 - x;

}

MoveTo (hdc, rect.right/2, rect.bottom/2);

LineTo (hdc, rect.right - x, rect.bottom - y);

MoveTo (hdc, rect.right/2, rect.bottom/2);

LineTo (hdc, rect.left + x, rect.top + y);

}

}

//-----------------------------------------------------------------

//    TANK Control Procedure

//-----------------------------------------------------------------

#define MAXTEMPERATURA                  100  //Graus Centígrados

// Local prototype of Tank control

VOID NEAR PaintTank (HCTL hctl, HWND hwnd, HDC hdc);

LONG FAR PASCAL _export TankCtlProc (HCTL hctl, HWND hwnd, USHORT msg, USHORT wp, LONG lp)

{

LPTANK lpTank;

RECT rect;

PAINTSTRUCT ps;

switch (msg) {

case WM_NCCREATE:

lpTank = (LPTANK) VBDerefControl (hctl);

lpTank -> Volume = 0;       // em litros

lpTank -> MaxVolume = 10;   //em litros

lpTank->Temperatura = 20; //em graus Centígrados

break;

case WM_PAINT:

if (wp)

PaintTank (hctl, hwnd, (HDC)wp);

else {

BeginPaint (hwnd, &ps);

PaintTank (hctl, hwnd, ps.hdc);

EndPaint (hwnd, &ps);

}

break;

case VBM_SETPROPERTY:

switch (wp) {

case IPROP_TANK_VOLUME:

lpTank=(LPTANK) VBDerefControl (hctl);

lpTank -> Volume = (SHORT)lp;

if (lpTank -> Volume < 0)

lpTank -> Volume = 0;

if (lpTank->Volume > lpTank -> MaxVolume)

lpTank->Volume = lpTank -> MaxVolume;

InvalidateRect (hwnd, NULL, TRUE);

return 0;

case IPROP_TANK_MAXVOLUME:

lpTank=(LPTANK) VBDerefControl (hctl);

lpTank -> MaxVolume = (SHORT)lp;

if (lpTank -> MaxVolume < 0)

lpTank -> MaxVolume = 0;

if(lpTank->MaxVolume < lpTank->Volume)

lpTank -> Volume = lpTank-> MaxVolume;

InvalidateRect ( hwnd, NULL, TRUE);

return 0;

case IPROP_TANK_TEMPERATURA:

lpTank=(LPTANK)VBDerefControl (hctl);

lpTank -> Temperatura = (SHORT)lp;

if(lpTank->Temperatura>MAXTEMPERATURA)

lpTank->Temperatura=MAXTEMPERATURA;

if (lpTank -> Temperatura < -10)

lpTank -> Temperatura = -10;

InvalidateRect (hwnd, NULL, TRUE);

return 0;

}

break;

}

return VBDefControlProc (hctl, hwnd, msg, wp, lp);

}

// Painting the Tank

VOID NEAR PaintTank (HCTL hctl, HWND hwnd, HDC hdc)

{

RECT rect;

LPTANK lpTank;

HBRUSH hbr;

long cor;

int i, v;

// Painting Background

cor = 0x00FFFFFF;

lpTank = (LPTANK) VBDerefControl (hctl);

hbr = CreateSolidBrush (cor);

GetClientRect (hwnd, &rect);

FillRect (hdc, &rect, hbr);

DeleteObject (hbr);

// Painting the walls of the Tank

for (i = 0; i <= 3; i++)

{

SelectObject (hdc, hBlackPen);

MoveTo (hdc, rect.left + i, rect.top);

LineTo (hdc, rect.left + i, rect.bottom);

MoveTo (hdc, rect.left, rect.bottom - i);

LineTo (hdc, rect.right, rect.bottom - i);

MoveTo (hdc, rect.right - i, rect.bottom);

LineTo (hdc, rect.right - i, rect.top);

}

//Painting the liquid into the tank

SelectObject (hdc, hLiquidPen);

v = lpTank -> Volume * (rect.bottom - 4)/lpTank -> MaxVolume;

for (i = 0; i <= v; i++)

{

MoveTo (hdc, rect.left + 4, rect.bottom - 3 - i);

LineTo (hdc, rect.right - 3, rect.bottom - 3 - i);

}

}

//-----------------------------------------------------------------

// THERMOSTAT Control Code

//-----------------------------------------------------------------

// Local prototype of Thermostat control

VOID NEAR PaintTS (HCTL hctl, HWND hwnd, HDC hdc);

LONG FAR PASCAL _export TSCtlProc (HCTL hctl, HWND hwnd, USHORT msg, USHORT wp, LONG lp)

{

LPTS lpts;

RECT rect;

PAINTSTRUCT ps;

switch (msg)

{

case WM_NCCREATE:

{

lpts = (LPTS) VBDerefControl (hctl);

lpts -> tson = 0;

break;

}

case WM_PAINT:

if (wp)

PaintTS (hctl, hwnd, (HDC)wp);

else {

BeginPaint (hwnd, &ps);

PaintTS (hctl, hwnd, ps.hdc);

EndPaint (hwnd, &ps);

}

break;

case VBM_SETPROPERTY:

switch (wp) {

case IPROP_TS_ON:

lpts=(LPTS)VBDerefControl(hctl);

lpts -> tson = (SHORT)lp;

InvalidateRect(hwnd,NULL, TRUE);

return 0;

}

break;

}

return VBDefControlProc (hctl, hwnd, msg, wp, lp);

}

// Painting the THERMOSTAT

VOID NEAR PaintTS (HCTL hctl, HWND hwnd, HDC hdc)

{

HBRUSH hbr;

RECT rect;

LPTS lpts;

long cor;

int i;

// Painting Background

cor = 0x00FFFFFF;

lpts = (LPTS) VBDerefControl (hctl);

hbr = CreateSolidBrush (cor);

GetClientRect (hwnd, &rect);

FillRect (hdc, &rect, hbr);

DeleteObject (hbr);

// Designing the THERMOSTAT

SelectObject (hdc, hDarkGreyPen);

for (i = 0; i < rect.bottom/3; i++)

{

MoveTo (hdc, rect.left, rect.bottom - i);

LineTo (hdc, rect.right, rect.bottom - i);

}

SelectObject (hdc, hBlackPen);

MoveTo (hdc, rect.left, rect.top);

LineTo (hdc, rect.left, rect.bottom);

MoveTo (hdc, rect.right-1, rect.top);

LineTo (hdc, rect.right-1, rect.bottom);

SelectObject (hdc, hDarkGreyPen);

if (lpts -> tson > 1)

lpts -> tson = 1;

if (lpts -> tson < 0)

lpts -> tson = 0;

if (lpts -> tson)

SelectObject (hdc, hRedPen);

for (i = 0; i <= rect.right - 8; i = i + 8) {

MoveTo (hdc, rect.left + i, rect.top);

LineTo (hdc, rect.left + i + 4, rect.top + rect.bottom / 5);

MoveTo (hdc, rect.left + i + 4, rect.top + rect.bottom / 5);

LineTo (hdc, rect.left + i + 8, rect.top);

}

}

//-----------------------------------------------------------------

// LED control code

//-----------------------------------------------------------------

// Local prototypes of LED control

VOID NEAR PaintLED (HCTL, HWND, HDC);

LONG FAR PASCAL _export LEDCtlProc (HCTL hctl, HWND hwnd, USHORT msg, USHORT wp, LONG lp)

{

LPLED lpled;

RECT rect;

PAINTSTRUCT ps;

switch (msg) {

case WM_NCCREATE:

lpled = (LPLED) VBDerefControl (hctl);

lpled->Value = -1;

lpled->OffColor = 0x00404040;

lpled->OnColor = 0x000000ff;

break;

case WM_GETMINMAXINFO:

((LPPOINT)lp)[1].x = 20;

((LPPOINT)lp)[1].y = 20;

((LPPOINT)lp)[3].x = 20;

((LPPOINT)lp)[3].y = 20;

((LPPOINT)lp)[4].x = 20;

((LPPOINT)lp)[4].y = 20;

return 0;

case WM_PAINT:

if (wp)

PaintLED (hctl, hwnd, (HDC) wp);

else {

BeginPaint (hwnd, &ps);

PaintLED (hctl, hwnd, ps.hdc);

EndPaint (hwnd, &ps);

}

break;

case VBM_SETPROPERTY:

switch (wp) {

case IPROP_LED_VALUE:

lpled = (LPLED) VBDerefControl (hctl);

lpled->Value = (SHORT) lp;

InvalidateRect (hwnd, NULL, TRUE);

return 0;

case IPROP_LED_ONCOLOR:

InvalidateRect (hwnd, NULL, TRUE);

return 0;

}

break;

}

return VBDefControlProc(hctl, hwnd, msg, wp, lp);

}

VOID NEAR PaintLED (HCTL hctl, HWND hwnd, HDC hdc)

{

HBRUSH hbr;

HBRUSH hParentBrush;

HBRUSH hbrOld = NULL;

RECT rect;

LPLED lpled;

long x;

int i;

// paint background square

VBGetControlProperty (hctl, IPROP_LED_BACKCOLOR, &x);

hbr = CreateSolidBrush (x);

GetClientRect (hwnd, &rect);

FillRect (hdc, &rect, hbr);

DeleteObject (hbr);

// paint dark grey border

SelectObject (hdc, hDarkGreyPen);

for (i = 0; i < 4; i++)

Arc (hdc, rect.left+i, rect.top+i, rect.right-i, rect.bottom-i,rect.right, rect.top, rect.left, rect.bottom);

// paint white grey border

SelectObject (hdc, hWhitePen);

for (i = 0; i < 4; i++)

Arc (hdc, rect.left + i, rect.top+ i, rect.right - i, rect.bottom - i,rect.left, rect.bottom, rect.right, rect. top);

// paint LED

SelectObject (hdc, hBlackPen);

lpled = (LPLED) VBDerefControl (hctl);

if (lpled->Value == -1)

hbr = CreateSolidBrush (RGBCOLOR (lpled->OnColor));

else

hbr = CreateSolidBrush (0x00808080);

if (hbr)

hbrOld = SelectObject (hdc, hbr);

Ellipse (hdc, rect.left + 4, rect.top + 4, rect.right - 4, rect.bottom - 4);

if (hbrOld) {

SelectObject (hdc, hbrOld);

DeleteObject (hbr);

}

}

//-----------------------------------------------------------------

// Counter control code

//-----------------------------------------------------------------

// Local prototypes of Counter control

VOID NEAR DeleteBitMaps(HCTL);

HBITMAP NEAR GetBitMap (HCTL);

VOID NEAR PaintCntr(HCTL, HWND, HDC);

VOID NEAR SetCntrVal(HCTL, HWND, LONG);

VOID NEAR SizeCntr(HCTL, HWND);

LONG FAR PASCAL _export CntrCtlProc (HCTL hctl, HWND hwnd, USHORT msg, USHORT wp, LONG lp)

{

LPCNTR lpcntr;

switch (msg) {

case WM_NCDESTROY:

DeleteBitMaps (hctl);

break;

case WM_NCCREATE:

lpcntr = (LPCNTR) VBDerefControl (hctl);

lpcntr->hFont = NULL;

lpcntr->Digits = 6;			VBSetControlProperty(hctl,IPROP_CNTR_BACKCOLOR,0x00C0C0C0);

SetCntrVal(hctl, hwnd, 0L);

break;

case WM_GETMINMAXINFO:

((LPPOINT)lp)[3].x = 4;

((LPPOINT)lp)[3].y = 4;

return 1L;

case WM_SIZE:

SizeCntr(hctl, hwnd);

break;

case WM_SETFONT:

lpcntr = (LPCNTR) VBDerefControl (hctl);

lpcntr->hFont = (HFONT)wp;

DeleteBitMaps (hctl);

break;

case WM_GETFONT:

return ((LPCNTR) VBDerefControl (hctl))->hFont;

case WM_ERASEBKGND:

return TRUE;

case WM_PAINT:

if (wp)

PaintCntr(hctl, hwnd, (HDC)wp);

else {

PAINTSTRUCT ps;

BeginPaint(hwnd, &ps);

PaintCntr(hctl, hwnd, ps.hdc);

EndPaint(hwnd, &ps);

}

break;

case VBM_SETPROPERTY:

switch (wp) {

case IPROP_CNTR_DIGITS:

if ((SHORT)lp < 1 || (SHORT)lp > 12)

return 380; // invalid property value

lpcntr = (LPCNTR) VBDerefControl (hctl);

lpcntr->Digits = (SHORT)lp;

SizeCntr (hctl, hwnd);

InvalidateRect(hwnd, NULL, FALSE);

return 0;

case IPROP_CNTR_VALUE:

SetCntrVal (hctl, hwnd, lp);

return 0;

case IPROP_CNTR_BACKCOLOR:

case IPROP_CNTR_FORECOLOR:

InvalidateRect (hwnd, NULL, FALSE);

DeleteBitMaps (hctl);

return 0;

}

break;

}

return VBDefControlProc(hctl, hwnd, msg, wp, lp);

}

VOID NEAR DeleteBitMaps (HCTL hctl)

{

LPCNTR lpcntr;

lpcntr = (LPCNTR) VBDerefControl (hctl);

if (lpcntr->hbmp) {

DeleteObject (lpcntr->hbmp);

lpcntr->hbmp = NULL;

}

}

VOID NEAR SetCntrVal (HCTL hctl, HWND hwnd, LONG Val)

{

LPCNTR lpcntr;

CHAR  szVal[13];

lpcntr = (LPCNTR) VBDerefControl (hctl);

lpcntr->Value = Val;

wsprintf (szVal, "%012ld", Val);

lstrcpy (lpcntr->szVal, szVal);

InvalidateRect (hwnd, NULL, FALSE);

}

VOID NEAR SizeCntr (HCTL hctl, HWND hwnd)

{

LPCNTR lpcntr;

// get client area size

lpcntr = (LPCNTR) VBDerefControl (hctl);

GetClientRect(hwnd, &lpcntr->outsideRect);

// calculate usable area after border is added

lpcntr->insideRect.top = lpcntr->outsideRect.top + BORDER_WIDTH;

lpcntr->insideRect.bottom = lpcntr->outsideRect.bottom - BORDER_WIDTH;

lpcntr->insideRect.left = lpcntr->outsideRect.left + BORDER_WIDTH;

lpcntr->insideRect.right = lpcntr->outsideRect.right - BORDER_WIDTH;

lpcntr->DigitWidth = (lpcntr->insideRect.right - lpcntr->insideRect.left + 1) / lpcntr->Digits;

lpcntr->Gap = lpcntr->insideRect.right - lpcntr->insideRect.left + 1 - lpcntr-> Digits * lpcntr->DigitWidth;

DeleteBitMaps (hctl);

}

HBITMAP NEAR GetBitMap (HCTL hctl)

{

static  CHAR szDig[] = "01234567890";

RECT    rcClient;

RECT    rcDigit;

SHORT   digit;

SHORT   DigitHeight;

HDC     hdcScr;

HDC     hdcMem;

HBITMAP hbmp;

HBITMAP hbmpOld;

HBRUSH  hbr;

HFONT   hfontOld = NULL;

LONG    lBackColor;

LONG    lForeColor;

LPCNTR  lpcntr;

HPEN    hpen;

// see if bitmap already calculated

lpcntr = (LPCNTR) VBDerefControl (hctl);

if (lpcntr->hbmp)

return lpcntr->hbmp;

// set up rectangle to be same size as inner rectangle

rcClient.top = 0;

rcClient.left = 0;

rcClient.bottom=lpcntr->insideRect.bottom - lpcntr->insideRect.top;

rcClient.right= lpcntr->insideRect.right - lpcntr->insideRect.left;

// modify rectangle into a column of eleven characters

DigitHeight = rcClient.bottom + 1;

rcDigit = rcClient;

rcDigit.right = rcClient.right = lpcntr->DigitWidth - 1;

rcClient.bottom = DigitHeight * 11;

// create bitmap

hdcScr = GetDC (NULL);

hdcMem = CreateCompatibleDC (hdcScr);

hbmp=CreateCompatibleBitmap(hdcScr,rcClient.right+1,rcClient.bottom+1);

ReleaseDC(NULL, hdcScr);

if (!hbmp) {

DeleteDC(hdcMem);

return NULL;

}

lpcntr->hbmp = hbmp;

hbmpOld = SelectObject(hdcMem, hbmp);

// set up colors, etc.

VBGetControlProperty (hctl, IPROP_CNTR_BACKCOLOR, &lBackColor);

VBGetControlProperty (hctl, IPROP_CNTR_FORECOLOR, &lForeColor);

lpcntr = (LPCNTR) VBDerefControl (hctl);

hbr = CreateSolidBrush (lBackColor);

hpen = CreatePen (PS_SOLID, 1, lForeColor);

SelectObject (hdcMem, hpen);

SetTextColor(hdcMem, lForeColor);

if (hbr)

FillRect(hdcMem, &rcClient, hbr);

SetBkMode(hdcMem, TRANSPARENT);

if (lpcntr->hFont)

hfontOld = SelectObject(hdcMem, lpcntr->hFont);

MoveTo(hdcMem, rcClient.right, rcClient.top);

LineTo(hdcMem, rcClient.right, rcClient.bottom);

for (digit = 0; digit <= 10; ++digit) {

MoveTo(hdcMem, rcDigit.left, rcDigit.bottom);

LineTo(hdcMem, rcDigit.right, rcDigit.bottom);

DrawText(hdcMem, &szDig[digit], 1, &rcDigit, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE | DT_NOCLIP);

rcDigit.top += DigitHeight;

rcDigit.bottom += DigitHeight;

}

if (hfontOld)

SelectObject(hdcMem, hfontOld);

SelectObject(hdcMem, hbmpOld);

DeleteDC (hdcMem);

DeleteObject (hpen);

return lpcntr->hbmp;

}

VOID NEAR PaintCntr (HCTL hctl, HWND hwnd, HDC hdc)

{

RECT	rcDigit;

SHORT   digit;

HBRUSH  hbr;

SHORT   top;

HDC     hdcMem;

HBITMAP hbmp;

HBITMAP hbmpOld = NULL;

LPCNTR	lpcntr;

hdcMem = CreateCompatibleDC (hdc);

if (!hdcMem)

return;

lpcntr = (LPCNTR) VBDerefControl (hctl);

rcDigit = lpcntr->insideRect;

hbr = (HBRUSH) SendMessage ( GetParent(hwnd), WM_CTLCOLOR, hdc, MAKELONG(hwnd, 0));

rcDigit.right = rcDigit.left + lpcntr->Gap;

FillRect (hdc, &rcDigit, hbr);

rcDigit.left  = rcDigit.right;

rcDigit.right = rcDigit.left + lpcntr->DigitWidth;

// draw border

Border (hdc, lpcntr->outsideRect);

// copy the twelve string characters into the counter

for (digit = 0; digit <= 12; digit++) {

if (digit < 12 - lpcntr->Digits)

continue;

hbmp = GetBitMap (hctl);

if (!hbmp) {

if (hbmpOld)

SelectObject(hdcMem, hbmpOld);

DeleteDC(hdcMem);

return;

}

hbmpOld = SelectObject(hdcMem, hbmp);

if (RectVisible(hdc, &rcDigit)) {

top=(lpcntr->szVal[digit]-'0')*(rcDigit.bottom+1-rcDigit.top);

BitBlt (hdc, rcDigit.left, rcDigit.top, lpcntr->DigitWidth, rcDigit.bottom + 1 - rcDigit.top,hdcMem, 0, top, SRCCOPY);

}

rcDigit.left  = rcDigit.right;

rcDigit.right = rcDigit.left + lpcntr->DigitWidth;

}

if (hbmpOld)

SelectObject(hdcMem, hbmpOld);

DeleteDC(hdcMem);

}

void Border (HDC hdc, RECT rect)

{

int i;

// draw white border on bottom edge

SelectObject (hdc, hWhitePen);

for (i = 0; i < BORDER_WIDTH; i++) {

MoveTo (hdc, rect.left + i, rect.bottom - i);

LineTo (hdc, rect.right - i, rect.bottom - i);

}

// draw white border on right edge

for (i = 0; i < BORDER_WIDTH; i++) {

MoveTo (hdc, rect.right - i, rect.top + i);

LineTo (hdc, rect.right - i, rect.bottom - i);

}

// draw dark grey border on top edge

SelectObject (hdc, hDarkGreyPen);

for (i = 0; i < BORDER_WIDTH; i++) {

MoveTo (hdc, rect.left + i, rect.top + i);

LineTo (hdc, rect.right - i, rect.top + i);

}

// draw dark grey border on left edge

for (i = 0; i < BORDER_WIDTH; i++) {

MoveTo (hdc, rect.left + i, rect.top + i);

LineTo (hdc, rect.left + i, rect.bottom - i);

}

// draw black intersection lines in three of the corners

SelectObject (hdc, hBlackPen);

MoveTo (hdc, rect.left, rect.top);

LineTo (hdc, rect.left + BORDER_WIDTH, rect.top + BORDER_WIDTH);

MoveTo (hdc, rect.right, rect.top);

LineTo (hdc, rect.right - BORDER_WIDTH, rect.top + BORDER_WIDTH);

MoveTo (hdc, rect.right, rect.bottom);

LineTo (hdc, rect.right - BORDER_WIDTH, rect.bottom - BORDER_WIDTH);

// draw ligh grey intersection line in last corner

SelectObject (hdc, hLightGreyPen);

MoveTo (hdc, rect.left, rect.bottom);

LineTo (hdc, rect.left + BORDER_WIDTH, rect.bottom - BORDER_WIDTH);

}

//-----------------------------------------------------------------

// BAR Control Code

//-----------------------------------------------------------------

//Local prototype of Bar control

VOID NEAR PaintBar (HCTL, HDC);

LONG FAR PASCAL _export BarCtlProc (HCTL hctl, HWND hwnd, USHORT msg, USHORT wp, LONG lp)

{

PAINTSTRUCT ps;

LPBAR lpbar;

switch (msg) {

case WM_NCCREATE:

lpbar = (LPBAR) VBDerefControl (hctl);

lpbar->iMax = 1;

lpbar->iValue = 0;

lpbar->lColor = 0x00000000;

VBSetControlProperty (hctl, IPROP_BAR_BACKCOLOR, 0x00C0C0C0);

break;

case WM_SIZE:

lpbar = (LPBAR) VBDerefControl (hctl);

GetClientRect (hwnd, &lpbar->rcOuter);

lpbar->rcInner.top = lpbar->rcOuter.top + BORDER_WIDTH;

lpbar->rcInner.bottom = lpbar->rcOuter.bottom - BORDER_WIDTH;

lpbar->rcInner.left = lpbar->rcOuter.left + BORDER_WIDTH;

lpbar->rcInner.right = lpbar->rcOuter.right - BORDER_WIDTH;

break;

case WM_PAINT:

if (wp)

PaintBar (hctl, (HDC) wp);

else {

BeginPaint (hwnd, &ps);

PaintBar (hctl, ps.hdc);

EndPaint (hwnd, &ps);

}

break;

case VBM_SETPROPERTY:

switch (wp) {

case IPROP_BAR_MAX:

if ((SHORT)lp < 1)

return 380; // invalid property value

lpbar = (LPBAR) VBDerefControl (hctl);

lpbar->iMax = (SHORT) lp;

InvalidateRect(hwnd, NULL, FALSE);

return 0;

case IPROP_BAR_VALUE:

lpbar = (LPBAR) VBDerefControl (hctl);

if ((SHORT) lp > lpbar->iMax)

lpbar->iValue = lpbar->iMax;

else

lpbar->iValue = (SHORT) lp;

InvalidateRect(hwnd, NULL, FALSE);

return 0;

case IPROP_BAR_COLOR:

lpbar = (LPBAR) VBDerefControl (hctl);

lpbar->lColor = lp;

InvalidateRect (hwnd, NULL, FALSE);

return 0;

}

}

return VBDefControlProc(hctl, hwnd, msg, wp, lp);

}

VOID NEAR PaintBar (HCTL hctl, HDC hdc)

{

LPBAR lpbar;

long lBackColor;

HBRUSH hbr;

RECT rc;

long x;

// get color info

VBGetControlProperty (hctl, IPROP_BAR_BACKCOLOR, &lBackColor);

lpbar = (LPBAR) VBDerefControl (hctl);

// clear background

hbr = CreateSolidBrush (lBackColor);

if (hbr)

FillRect(hdc, &lpbar->rcOuter, hbr);

DeleteObject (hbr);

// draw border

Border (hdc, lpbar->rcOuter);

// calculate active fill area

rc = lpbar->rcInner;

x = (rc.right - rc.left + 1);

x *= lpbar->iValue;

rc.right = rc.left +  x /lpbar->iMax;

rc.top += 3;

rc.bottom -= 3;

hbr = CreateSolidBrush (lpbar->lColor);

if (hbr) {

FillRect(hdc, &rc, hbr);

DeleteObject (hbr);

}

}

//-----------------------------------------------------------------

// WEP - End routine of Version 6.0 Compiler C++

//-----------------------------------------------------------------

#if (_MSC_VER <610)

int FAR PASCAL WEP(int fSystemExit);

#pragma alloc_text(WEP_TEXT, WEP)

int FAR PASCAL WEP

(

int fSystemExit

)

{

fSystemExit = fSystemExit;

return 1;

}

#endif  //C6

## 10.2.	* Arquivo TOOLS.H *

//-----------------------------------------------------------------

//  TOOLS.H

//-----------------------------------------------------------------

#define VBX_COMPANYNAME              "UFPb\0" "

#define VBX_FILEDESCRIPTION          "Visual Basic Custom Control\0"

#define VBX_INTERNALNAME             "TOOLS\0"

#define VBX_LEGALCOPYRIGHT           "Copyright \251 Eduard and David Turnell 1995\0"

#define VBX_LEGALTRADEMARKS          "UFPb\0"

#define VBX_PRODUCTNAME     	         "Microsoft\256 Visual Basic\ 231 for Windows\231\0"

#define VBX_ORIGINALFILENAME         "TOOLS.VBX\0"

#define VBX_VERSION                  3,00,0,00

#define VBX_VERSION_STR              "3.00.000\0"

// Toolbox bitmap resource IDs numbers.

#define IDBMP_LED				8000

#define IDBMP_LEDDOWN				8001

#define IDBMP_LEDMONO				8003

#define IDBMP_LEDEGA 				8006

#define IDBMP_CNTR				8010

#define IDBMP_CNTRDOWN				8011

#define IDBMP_CNTRMONO				8013

#define IDBMP_CNTREGA				8016

#define IDBMP_BAR				8020

#define IDBMP_BARDOWN				8021

#define IDBMP_BARMONO				8023

#define IDBMP_BAREGA				8026

#define IDBMP_VALVE				8030

#define IDBMP_VALVEDOWN			8031

#define IDBMP_VALVEMONO			8033

#define IDBMP_VALVEEGA				8036

#define IDBMP_TANK				8040

#define IDBMP_TANKDOWN				8041

#define IDBMP_TANKMONO				8043

#define IDBMP_TANKEGA				8046

#define IDBMP_TS				8050

#define IDBMP_TSDOWN              	  	8051

#define IDBMP_TSMONO				8053

#define IDBMP_TSEGA				8056

#ifndef RC_INVOKED

//-----------------------------------------------------------------

// LED control declarations

//-----------------------------------------------------------------

#define BORDER_WIDTH				5

LONG FAR PASCAL _export LEDCtlProc(HCTL, HWND, USHORT, USHORT, LONG);

typedef struct tagLED {

SHORT Value;

LONG OnColor;

LONG OffColor;

} LED;

typedef LED FAR * LPLED;

PROPINFO PropInfo_LEDValue = {

"Value",

DT_BOOL | PF_fGetData | PF_fSetMsg | PF_fSaveData,

OFFSETIN (LED, Value),

0,0,NULL,0

};

PROPINFO PropInfo_LEDOnColor = {

"OnColour",

DT_COLOR | PF_fGetData | PF_fSetData | PF_fSetMsg | PF_fSaveData,

OFFSETIN (LED, OnColor),

0,0,NULL,0

};

// Property list

#define IPROP_LED_CTLNAME			0

#define IPROP_LED_BACKCOLOR       		1

#define IPROP_LED_LEFT				2

#define IPROP_LED_TOP				3

#define IPROP_LED_WIDTH			4

#define IPROP_LED_HEIGHT			5

#define IPROP_LED_VALUE			6

#define IPROP_LED_ONCOLOR			7

#define IPROP_LED_HWND				8

PPROPINFO LED_Properties[] = {

PPROPINFO_STD_CTLNAME,

PPROPINFO_STD_BACKCOLOR,

PPROPINFO_STD_LEFT,

PPROPINFO_STD_TOP,

PPROPINFO_STD_WIDTH,

PPROPINFO_STD_HEIGHT,

&PropInfo_LEDValue,

&PropInfo_LEDOnColor,

PPROPINFO_STD_HWND,

NULL

};

PEVENTINFO LED_Events[] = {

NULL

};

MODEL modelLED = {

VB_VERSION, 			// VB version being used

0,					// MODEL flags

(PCTLPROC)LEDCtlProc,		// Control procedure

CS_VREDRAW | CS_HREDRAW,		// Class style

0,					// Default Windows style

sizeof(LED),			// Size of LED structure

IDBMP_LED,				// Palette bitmap ID

"LED",				// Default control name

"LED",				// Visual Basic class name

NULL,				// Parent class name

LED_Properties,			// Property information table

LED_Events,			// Event information table

IPROP_LED_VALUE,			// Default property

IEVENT_STD_CLICK,			// Default event

IPROP_LED_VALUE			// Property representing value of ctl

};

//-----------------------------------------------------------------

// Counter control defintions

//-----------------------------------------------------------------

typedef struct CounterInfo {

HFONT   hFont;

LONG    Value;

CHAR    szVal[13];

SHORT   Digits;

SHORT   DigitWidth;

SHORT   Gap;

HBITMAP hbmp;

RECT    insideRect;

RECT    outsideRect;

} CNTR;

typedef CNTR FAR * LPCNTR;

LONG FAR PASCAL _export CntrCtlProc(HCTL, HWND, USHORT, USHORT, LONG);

PROPINFO propinfo_CntrDigits = {

"Digits",

DT_SHORT | PF_fGetData | PF_fSetMsg | PF_fSaveData,

OFFSETIN(CNTR, Digits),

0, 0, NULL, 0

};

PROPINFO propinfo_CntrValue = {

"Value",

DT_LONG | PF_fGetData | PF_fSetMsg | PF_fSaveData,

OFFSETIN(CNTR, Value),

0, 0, NULL, 0

};

#define IPROP_CNTR_CTLNAME			0x0000

#define IPROP_CNTR_INDEX			0x0001

#define IPROP_CNTR_BACKCOLOR		 	0x0002

#define IPROP_CNTR_FORECOLOR			0x0003

#define IPROP_CNTR_LEFT			0x0004

#define IPROP_CNTR_TOP				0x0005

#define IPROP_CNTR_WIDTH			0x0006

#define IPROP_CNTR_HEIGHT			0x0007

#define IPROP_CNTR_VISIBLE			0x0008

#define IPROP_CNTR_FONTNAME			0x0009

#define IPROP_CNTR_FONTSIZE			0x000A

#define IPROP_CNTR_FONTBOLD			0x000B

#define IPROP_CNTR_PARENT			0x000C

#define IPROP_CNTR_DRAGMODE			0x000D

#define IPROP_CNTR_DRAGICON			0x000E

#define IPROP_CNTR_TAG				0x000F

#define IPROP_CNTR_VALUE			0x0010

#define IPROP_CNTR_DIGITS			0x0011

#define IPROP_CNTR_HWND			0x0012

PPROPINFO proplistCntr[] = {

PPROPINFO_STD_CTLNAME,

PPROPINFO_STD_INDEX,

PPROPINFO_STD_BACKCOLOR,

PPROPINFO_STD_FORECOLOR,

PPROPINFO_STD_LEFT,

PPROPINFO_STD_TOP,

PPROPINFO_STD_WIDTH,

PPROPINFO_STD_HEIGHT,

PPROPINFO_STD_VISIBLE,

PPROPINFO_STD_FONTNAME,

PPROPINFO_STD_FONTSIZE,

PPROPINFO_STD_FONTBOLD,

PPROPINFO_STD_PARENT,

PPROPINFO_STD_DRAGMODE,

PPROPINFO_STD_DRAGICON,

PPROPINFO_STD_TAG,

&propinfo_CntrValue,

&propinfo_CntrDigits,

PPROPINFO_STD_HWND,

NULL

};

PEVENTINFO eventlistCntr[] = {

NULL

};

MODEL modelCntr = {

VB_VERSION,			// VB version being used

0,					// MODEL flags

(PCTLPROC)CntrCtlProc,		// Control procedure

CS_VREDRAW | CS_HREDRAW,		// Class style

0,					// Default Window style

sizeof(CNTR),			// Size of CNTR structure

IDBMP_CNTR,			// Palette bitmap ID

"Counter",				// Default control name

"Counter",				// Visual Basic class name

NULL,				// Parent class name

proplistCntr,			// Properties list

eventlistCntr,			// Events list

IPROP_CNTR_VALUE,			// Default property

IEVENT_STD_CLICK,			// Default event

IPROP_CNTR_VALUE			// Property representing value of ctl

};

//-----------------------------------------------------------------// Bar control declarations

//-----------------------------------------------------------------

LONG FAR PASCAL _export BarCtlProc(HCTL, HWND, USHORT, USHORT, LONG);

typedef struct tagBar {

SHORT iValue;

RECT rcOuter;

RECT rcInner;

SHORT iMax;

LONG lColor;

} Bar;

typedef Bar FAR * LPBAR;

PROPINFO PropInfo_BarValue = {

"Value",

DT_SHORT | PF_fGetData | PF_fSetMsg | PF_fSaveData,

OFFSETIN (Bar, iValue),

};

PROPINFO PropInfo_BarMax = {

"Max",

DT_SHORT | PF_fGetData | PF_fSetMsg | PF_fSaveData,

OFFSETIN (Bar, iMax),

};

PROPINFO PropInfo_Color = {

"Color",

DT_COLOR | PF_fGetData | PF_fSetMsg | PF_fSaveData,

OFFSETIN (Bar, lColor),

};

// Property list

#define IPROP_BAR_CTLNAME			0

#define IPROP_BAR_BACKCOLOR 		       	1

#define IPROP_BAR_FORECOLOR			2

#define IPROP_BAR_LEFT				3

#define IPROP_BAR_TOP				4

#define IPROP_BAR_WIDTH			5

#define IPROP_BAR_HEIGHT			6

#define IPROP_BAR_VALUE			7

#define IPROP_BAR_MAX				8

#define IPROP_BAR_COLOR			9

#define IPROP_BAR_HWND				10

PPROPINFO Bar_Properties[] = {

PPROPINFO_STD_CTLNAME,

PPROPINFO_STD_BACKCOLOR,

PPROPINFO_STD_FORECOLOR,

PPROPINFO_STD_LEFT,

PPROPINFO_STD_TOP,

PPROPINFO_STD_WIDTH,

PPROPINFO_STD_HEIGHT,

&PropInfo_BarValue,

&PropInfo_BarMax,

&PropInfo_Color,

PPROPINFO_STD_HWND,

NULL

};

PEVENTINFO Bar_Events[] = {

NULL

};

MODEL modelBar = {

VB_VERSION, 			// VB version being used

0,					// MODEL flags

(PCTLPROC) BarCtlProc,		// Control procedure

CS_VREDRAW | CS_HREDRAW,		// Class style

0,					// Default Windows style

sizeof(Bar),			// Size of LED structure

IDBMP_BAR,				// Palette bitmap ID

"Bar",				// Default control name

"Bar",				// Visual Basic class name

NULL,				// Parent class name

Bar_Properties,			// Property information table

Bar_Events,			// Event information table

IPROP_BAR_VALUE,			// Default property

IEVENT_STD_CLICK,			// Default event

IPROP_BAR_VALUE			// Property representing value of ctl

};

#define OFFSETIN(struc, field)     ((USHORT)&(((struc *)0) -> field))

#define POSITION_HORIZONTAL			0

#define POSITION_VERTICAL			1

#define POSITION_MAX				1

//-----------------------------------------------------------------

//VALVE Control Declarations

//-----------------------------------------------------------------

LONG FAR PASCAL _export ValveCtlProc (HCTL, HWND, USHORT, USHORT, LONG);

typedef struct tagVALVE {

SHORT Vazao;

SHORT MaxVazao;

ENUM  Position;

} VALVE;

typedef VALVE FAR * LPVALVE;

PROPINFO PropInfo_VALVEPosition = {

"Position",

DT_ENUM | PF_fGetData | PF_fSetMsg | PF_fSaveData,

OFFSETIN (VALVE, Position),

0,

POSITION_HORIZONTAL,

"0 - Horizontal\0" "1 - Vertical\0",

POSITION_MAX

};

PROPINFO PropInfo_VALVEVazao = {

"Vazao",

DT_SHORT | PF_fGetData | PF_fSetMsg | PF_fSaveData,

OFFSETIN (VALVE, Vazao),

0, 0, NULL, 0

};

PROPINFO PropInfo_VALVEMaxVazao = {

"MaxVazao",

DT_SHORT | PF_fGetData | PF_fSetMsg | PF_fSaveData,

OFFSETIN (VALVE, MaxVazao),

0, 0, NULL, 0

};

//Property List of VALVE

#define IPROP_VALVE_CTLNAME                         			0

#define IPROP_VALVE_BACKCOLOR 					1

#define IPROP_VALVE_LEFT                            			2

#define IPROP_VALVE_TOP                             			3

#define IPROP_VALVE_WIDTH                           			4

#define IPROP_VALVE_HEIGHT                          			5

#define IPROP_VALVE_VAZAO                           			6

#define IPROP_VALVE_HWND                            			7

#define IPROP_VALVE_MAXVAZAO						8

#define IPROP_VALVE_POSITION                        			9

PPROPINFO VALVE_Properties[] = {

PPROPINFO_STD_CTLNAME,

PPROPINFO_STD_BACKCOLOR,

PPROPINFO_STD_LEFT,

PPROPINFO_STD_TOP,

PPROPINFO_STD_WIDTH,

PPROPINFO_STD_HEIGHT,

&PropInfo_VALVEVazao,

PPROPINFO_STD_HWND,

&PropInfo_VALVEMaxVazao,

&PropInfo_VALVEPosition,

NULL

};

PEVENTINFO VALVE_Events[] = {

NULL

};

MODEL modelValve = {

VB_VERSION,             	//VB version being used

0,                      	//MODEL flags

(PCTLPROC)ValveCtlProc, 	//Control procedure

CS_VREDRAW | CS_HREDRAW,	//Class style

WS_BORDER,			//Default Windows style

sizeof(VALVE),          	//Size of VALVE structure

IDBMP_VALVE,            	//Palette bitmap ID

"VALVE",                	//Default Control name

"VALVE",                	//Visual Basic class name

NULL,                   	//Parent class name

VALVE_Properties,		//Property information table

VALVE_Events,           	//Event information table

IPROP_VALVE_VAZAO,      	//Default Property

IEVENT_STD_CLICK,      	//Default Event

IPROP_VALVE_VAZAO		//Property representing value of ctl

};

//-----------------------------------------------------------------

//  TANK Control Declarations

//-----------------------------------------------------------------

LONG FAR PASCAL _export TankCtlProc (HCTL, HWND, USHORT, USHORT, LONG);

typedef struct tagTANK {

SHORT Volume;

SHORT MaxVolume;

SHORT Temperatura;

} TANK;

typedef TANK FAR * LPTANK;

PROPINFO PropInfo_TANKVolume = {

"Volume",

DT_SHORT | PF_fGetData | PF_fSetMsg | PF_fSaveData,

OFFSETIN (TANK, Volume),

0, 0, NULL, 0

};

PROPINFO PropInfo_TANKMaxVolume = {

"MaxVolume",

DT_SHORT | PF_fGetData | PF_fSetMsg | PF_fSaveData,

OFFSETIN (TANK, MaxVolume),

0, 0, NULL, 0

};

PROPINFO PropInfo_TANKTemperatura = {

"Temperatura",

DT_SHORT | PF_fGetData | PF_fSetMsg | PF_fSaveData,

OFFSETIN (TANK, Temperatura),

0, 0, NULL, 0

};

// Property list of TANK

#define IPROP_TANK_CTLNAME				0

#define IPROP_TANK_BACKCOLOR				1

#define IPROP_TANK_LEFT        			2

#define IPROP_TANK_TOP					3

#define IPROP_TANK_WIDTH				4

#define IPROP_TANK_HEIGHT				5

#define IPROP_TANK_VOLUME				6

#define IPROP_TANK_MAXVOLUME				7

#define IPROP_TANK_TEMPERATURA			8

PPROPINFO TANK_Properties[] = {

PPROPINFO_STD_CTLNAME,

PPROPINFO_STD_BACKCOLOR,

PPROPINFO_STD_LEFT,

PPROPINFO_STD_TOP,

PPROPINFO_STD_WIDTH,

PPROPINFO_STD_HEIGHT,

&PropInfo_TANKVolume,

&PropInfo_TANKMaxVolume,

&PropInfo_TANKTemperatura,

NULL

};

PEVENTINFO TANK_Events[] = {

NULL

};

MODEL modelTank = {

VB_VERSION,                       	// VB version being used

0,         				// Model flags

(PCTLPROC)TankCtlProc,			// Control Procedure

CS_VREDRAW | CS_HREDRAW,		// Class style

0,					// Default Windows Style

sizeof (TANK),				// size of TANK structure

IDBMP_TANK,				// Palette bitmap ID

"TANK",					// Default Control Name

"TANK",					// Visual Basic Class Name

NULL,					// Parent Class Name

TANK_Properties, 			// Property information table

TANK_Events,				// Events information table

IPROP_TANK_VOLUME,			// Default Property

IEVENT_STD_CLICK,			// Default Event

IPROP_TANK_VOLUME			// Property representing value of Ctl.

};

// THERMOSTAT Control declarations

LONG FAR PASCAL _export TSCtlProc(HCTL, HWND, USHORT, USHORT, LONG);

typedef struct tagTS {

SHORT tson;

} TS;

typedef TS FAR * LPTS;

PROPINFO PropInfo_TSOn = {

"On",

DT_SHORT | PF_fGetData | PF_fSetMsg | PF_fSaveData,

OFFSETIN (TS, tson),

0, 0, NULL, 0

};

// Property list

#define IPROP_TS_CTLNAME			0

#define IPROP_TS_BACKCOLOR			1

#define IPROP_TS_LEFT				2

#define IPROP_TS_TOP				3

#define IPROP_TS_WIDTH				4

#define IPROP_TS_HEIGHT			5

#define IPROP_TS_ON				6

PPROPINFO TS_Properties[] = {

PPROPINFO_STD_CTLNAME,

PPROPINFO_STD_BACKCOLOR,

PPROPINFO_STD_LEFT,

PPROPINFO_STD_TOP,

PPROPINFO_STD_WIDTH,

PPROPINFO_STD_HEIGHT,

&PropInfo_TSOn,

NULL

};

PEVENTINFO TS_Events[] = {

NULL

};

MODEL modelTS = {

VB_VERSION,				// VB Version being used

0,					// Model Flags

(PCTLPROC)TSCtlProc,			// Control Procedure

CS_VREDRAW | CS_HREDRAW,		// Class Style

0,					// Default Windows Style

sizeof(TS),				// size of TS structure

IDBMP_TS,				// Palette bitmap ID

"THERMOSTAT",				// Default control name

"THERMOSTAT",				// Visual  Basic class name

NULL,					// Parent class name

TS_Properties,				// Property information table

TS_Events,				// Events information table

IPROP_TS_ON,				// Default Property

IEVENT_STD_CLICK,			// Default Event

IPROP_TS_ON				// Property representing value of Ctl

};

#endif    //RC_INVOKED

## 10.3.	* Arquivo TOOLS.RC *

//----------------------------------------------------------------

//  TOOLS.RC

//----------------------------------------------------------------

#include "tools.h"

#include "vbx.rcv"

//-----------------------------------------------------------------

//  Control resources for VALVE control model

//-----------------------------------------------------------------

IDBMP_VALVE			BITMAP  DISCARDABLE "valvecu.bmp"

IDBMP_VALVEDOWN		BITMAP  DISCARDABLE "valvecd.bmp"

IDBMP_VALVEMONO		BITMAP  DISCARDABLE "valvemu.bmp"

IDBMP_VALVEEGA			BITMAP  DISCARDABLE "valveeu.bmp"

//-----------------------------------------------------------------

//  Control resources for TANK control model

//-----------------------------------------------------------------

IDBMP_TANK			BITMAP  DISCARDABLE "tankcu.bmp"

IDBMP_TANKDOWN			BITMAP  DISCARDABLE "tankcd.bmp"

IDBMP_TANKMONO			BITMAP  DISCARDABLE "tankmu.bmp"

IDBMP_TANKEGA			BITMAP  DISCARDABLE "tankeu.bmp"

//-----------------------------------------------------------------

//  Control resources for THERMOSTAT control model

//-----------------------------------------------------------------

IDBMP_TS			BITMAP DISCARDABLE "tscu.bmp"

IDBMP_TSDOWN			BITMAP DISCARDABLE "tscd.bmp"

IDBMP_TSMONO			BITMAP DISCARDABLE "tsmu.bmp"

IDBMP_TSEGA			BITMAP DISCARDABLE "tseu.bmp"

//-----------------------------------------------------------------

//  Control resources for LED control model

//-----------------------------------------------------------------

IDBMP_LED			BITMAP  DISCARDABLE "ledcu.bmp"

IDBMP_LEDDOWN			BITMAP  DISCARDABLE "ledcd.bmp"

IDBMP_LEDMONO			BITMAP  DISCARDABLE "ledmu.bmp"

IDBMP_LEDEGA			BITMAP  DISCARDABLE "ledeu.bmp"

//-----------------------------------------------------------------

//  Control resources for CNTR control model

//-----------------------------------------------------------------

IDBMP_CNTR			BITMAP  DISCARDABLE "cntrcu.bmp"

IDBMP_CNTRDOWN			BITMAP  DISCARDABLE "cntrcd.bmp"

IDBMP_CNTRMONO			BITMAP  DISCARDABLE "cntrmu.bmp"

IDBMP_CNTREGA			BITMAP  DISCARDABLE "cntreu.bmp"

//-----------------------------------------------------------------

//  Control resources for BAR control model

//-----------------------------------------------------------------

IDBMP_BAR			BITMAP  DISCARDABLE "barcu.bmp"

IDBMP_BARDOWN			BITMAP  DISCARDABLE "barcd.bmp"

IDBMP_BARMONO			BITMAP  DISCARDABLE "barmu.bmp"

IDBMP_BAREGA			BITMAP  DISCARDABLE "bareu.bmp"

## 10.4.	* Arquivo TOOLS.DEF *

LIBRARY     TOOLS

EXETYPE     WINDOWS

DESCRIPTION 'Visual Basic TOOLS Custom Control'

CODE        MOVEABLE

DATA        MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE    2048

EXPORTS

WEP @1  RESIDENTNAME

SEGMENTS

WEP_TEXT FIXED

# 11.	Bibliografia

1 - TURBO C - Guia do Usuário Herbert Schildt

Editora McGRAW HILL - 1988

2- C - A Linguagem de Programação - Kernighan & Ritchie

Editora Campus Ltda - 1986

3 - Control Development Guide - Manual do Visual Basic 3.0

4 - Programming  Windows - The Microsoft Guide to Writing applications for Windows 3

Charles Petzold - segunda edição

Microsoft Press - 1990

5 - Revista BYTE - Volume 19, Número 10, páginas de 111  à 118

Artigo - Process Control's New Face

Mark Clarkson  - Outubro, 1994